FlexNet-Treiberdokumentation    YAMSER.EXE      (C)1997-99 Juergen Hasch, DG1SCR

Stand: 4.1.1999, V1.6

Ident: YAMSER

Treiber fuer das YAM-Modem von IV3NWV

Dieser Treiber ermoeglicht es, das YAM-Modem von Nico Palermo IV3NWV

mit PC/Flexnet zu verwenden (Schalbild V1.10, Bitstream V1.11)

Implementierte Modulationsarten sind 9K6 FSK und 1K2 AFSK. Die Umschaltung

der Modulationsarten erfolgt mit dem FSET MODE-Befehl von Flexnet.

Parameter:

/?,/h    Beschreibung der moeglichen Parameter

/c       COM Nummer

/b,/p    Basisaddresse der Schnittstelle (optional)

/i       Interrupt-Nummer (optional, schaltet Interrupt-Erkennung ab)

/m       Baudrate bei Treiberstart festlegen (-m9600 oder -m1200)

Beispiel:

yamser /p2e8 /if   - verwendet IO-Port 0x3f8 und Interrupt 15 (0x0f) (COM1)

Autor:

Juergen Hasch, DG1SCR@DB0GPP

hasch@t-online.de