- Spis tresci

OPIS PROGRAMU SP	2

KONFIGURACJA SP 9.xx	2

BayCom modem	3

KOMENDY W PROGRAMIE SP	3

<ALT-KOMENDY>	3

KLAWISZE STERUJACE	5

KOMENDY EDYTORA	7

ESC-KOMENDY	8

KOMENDY STERUJACE TNC (LUB EMULATOREM TNC)	14

KOMENDY TRYBU VIEW (ALT-V CTRL-F11)	14

SPIS WARZNIEJSZYCH KOMEND REMOTE	15

OPIS LINII GORNEGO STATUSU	16

<Status lacza:>	17

Status programu	17

FUNKCJE SPECJALNE	18

Czestotliwosc pracy	18

Zapis i uzycie tras	18

Transmisja zbiorow binarnych	19

Automatyczna transmisja zbiorow binarnych	19

Praca z kilkoma kontrolerami	20

Lacznosci zautomatyzowane	20

Sterowanie czasowe	20

Wezel SP	21

Zapamietywanie tras	21

Poziom operatora systemu	22

Konferencje	22

MELDUNKI BLEDOW	23

ZBIOR KONFIGURACYJNY	23

PRZYKLADOWA KONFIGURACJA PROGRAMU	35

PMS I OBSLUGA POCZTY	40

ROZKAZY PMS-a	41

ROZNE	43

OBSLUGA POCZTY	43

PMS+forward	44

KOMENDY STERUJACE DLA EMULATORA TNC TFPCX.EXE ver 2.10	44

Automatyczna praca programem packet-radio SP	48

Spis tresci created by SQ3HTA

# OPIS PROGRAMU SP

- Na wstepie pragne zaznaczyc ze opis ten powstal po

zainspirowaniu mnie przez kolege Tomka SP3MIS i fakt

ofiarowania pomocy dla SR3BBS przez kolegow z Australii,

powstal on w podzience dla nich tzn.Henryka VK3TFE i

jego kolegow z klubu VK3CRP ,a takze dla innych ktorzy

wspieraja nasz bbs.

- Raul SQ3DZO

- Dziekuje koledze Raulowi SQ3DZO za nadeslanie mi owego

opisu oraz wielu innych materialow dotyczacych packet

radio.

Pawel SQ3HTA

Przedstawiony nizej opis wykonany zostal na podstawie holenderskiej

instrukcji do SP 9.6 ,a takze na podstawie  zbiorow release.nts dla

kolejnych wersji programu SP. W opisie wykorzystalem tez fragmenty

dokumentacji do programu SP7 autorstwa SP5INV,listu od SP3IEG,i opisu

SP9AUV.

Program SP9.xx moze byc instalowany na komputerach IBM PC AT od 286 wzwyz.

Istnieje mozliwosc podlaczenia do 4 modemow TNC pracujacych w trybie HOST

oraz jednej specjalizowanej karty transmisyjnej DRSI. Umozliwia to budowe

wezla sieci.

Jesli program ma byc uzywany jako program terminalowy to mozna przylaczyc

do niego BayCom modem wraz z programowym emulatorem TNC-HOST, TFPCX.EXE.

Mozliwe jest tez przylaczenie modemu pracujacego w trybie KISS wraz z

rezydentnym programem emulujacym tryb HOST - TFPCR.COM.

# KONFIGURACJA SP 9.xx

Program nalezy umiescic w katalogu \SP np. C:\SP.

W AUTOEXEC.BAT poleceniem PATH ustawic sciezke dostepu do tego katalogu.

W AUTOEXEC.BAT dopisac polecenie: SET SPDIR=C:\SP.

W CONFIG.SYS dopisac linie: DEVICE=C:\DOS\ANSI.SYS

Parametry urzadzen we/wy ustalane sa w zbiorze CONFIG.SP.

Zalecane jest zachowanie kolejnosci alfabetycznej polecen. Nie moga w nich

wystepowac spacje. Kontrolery TNC ponumerowane sa kolejno od 0, a kanaly

logiczne od 1 (0 zarezerwowane jest dla kanalu monitora).

Maksymalna liczba kanalow wynosi 40 nie liczac kanalu 0.

Konfiguracja  trybu graficznego:

CFG=VIDEO:1    gdzie  1-EGA (43 linie)    2-VGA (50)

0-Pozostale (25 linii).

Dla roznych typow kart VGA mozna probowac tez podanych nizej nastaw:

CFG=VIDEO:0,b8,26,00,cd,10,b8,11,11,b3,00,cd,10.

Dla monitorow MONO i LCD po typie karty graficznej mozna podac parametr"M"

np. CFG=VIDEO:0,M to atrybuty kolorow beda pobierane z kolumny zawartej

miedzy znakami "{m" i "}" w zbiorze CONFIG.SP co poprawi czytelnosc na

ekranie.

Uwaga! dla monitorow EGA i VGA zaleca sie jednak ustawienie CFG=VIDEO:0 oraz

25 linii na ekranie gdyz 43 czy 50 linii daje bardzo drobne pismo, slabo

czytelne i meczace wzrok. Karty EGA i VGA przelaczaja sie automatycznie w

taki tryb pracy bez koniecznosci uzycia firmowych programow dostarczanych w

komplecie z nimi.

## BayCom modem

Jezeli dysponujesz modemem zbudowanym w oparciu o uklady XR2211/XR2206 to

w CONFIG.SP skasuj opoznienie TAIL (INI=@TA 0) co przyspieszy nieco

prace SP.

Jezeli Twoje radio ma wolno dzialajaca blokade szumu lub posiadasz dobry

modem i chcesz pracowac na wieksze odleglosci to mozesz za pomoca polecenia

INI=@C 25 w CONFIG.SP wlaczyc programowa blokade szumu i pracowac z otwarta

blokada w radiu.

Konfiguracja TNC:

1. Dla 1-go TNC.

CFG=TNCS:1    - ilosc TNC.

CFG=PORT0:1   - COM1.

CFG=BAUD:9600 - Szybkosc transmisji.

CFG=CHANS0:7  - ilosc kanalow logicznych.

Parametry dla 2-go TNC nosza oznaczenia odpowiednio: PORT1, BAUD1 i CHANS1.

Dla niestandardowych kanalow musza byc podane dodatkowo adres i numer

przerwania np. CFG=PORT0:4,3B8,5. Numer RS-a musi zawierac sie w przedziale

1-4, dla programu emulatora TFPCX nalezy zamiast numeru wpisac: TFPCX np.

- CFG=PORT0:T

(UWAGA!! w poprzednich wersjach nalezalo wpisac tzw.pseudonumer CFG=PORT0:5)

Dla plytki DRSI nalezy podac CFG=PORT0:DRSI. Wszystkie takie plytki

traktowane sa przez SP jako 1 TNC. Numer przerwania wykorzystywanego przez

TNCTSR jest znajdowany automatycznie przez SP i nie musi byc podawany.

SP moze wspolpracowac z kilkoma kontrolerami TNC podlaczonymi do wyjscia

RS232 przez odpowiedni multiplekser. Dla kazdego kontrolera musi byc podana

ta sama szybkosc i ten sam numer lacza (w postaci liczby dwucyfrowej

zawierajacej na starszej pozycji numer TNC a na mlodszej numer lacza).

Dla 3 TNC polaczonych z COM2 konfiguracja wygladalaby nastepujaco:

- CFG=TNCS:3

- CFG=PORT0:02

CFG=BAUD0:9600

CFG=CHANS0:4

CFG=PORT0:12

CFG=BAUD0:9600

CFG=CHANS0:4

CFG=PORT0:22

CFG=BAUD0:9600

CFG=CHANS0:4

W komplecie z programem SP dostarczany jest dodatkowy program sterujacy

TFPCR.COM pozwalajacy na prace kontrolerow w trybie KISS pod warunkiem ze

zawieraja wersje oprogramowania TAPR 1.1.6 lub nowsza. PK232 i "Kantronics"

wyposazone sa standardowo w tryb KISS. Zbedna jest wtedy wymiana

oprogramowania na wersje WA8DED lub NORD><LINK. Wspolpraca niektorych

kontrolerow TNC z SP w trybie KISS nie jest niestety wolna od problemow.

Numer przerwania uzywanego przez TFPCR jest znajdowany automatycznie.

W tym przypadku nalezy ustawic w CONFIG.SP CFG=PORT0:T. Taki sam adres lacza

musi byc ustawiony gdy do SP dolaczony jest BayCom modem z zainstalowanym

emulatorem TNC-HOST - TFPCX.EXE.

# KOMENDY W PROGRAMIE SP

## <ALT-KOMENDY>

- UWAGA !  ALT-B,ALT-J,ALT-T sa to komendy do uruchamiania makro rozkazow

tzw.MACRO B,MACRO J,MAKRO T (w wersji instalacyjnej nie ma wpisanego

dla nich makra)autor pozostawil je uzytkownikowi do zdefiniowania

mozna tego dokonac poprzez komende: ESC MAC B lub J ,T

ALT-A .. Skok do kanalu priorytetowego zadeklarowanego w configu przez PCH=.

ALT-C .. Rozkaz nawiazania polaczenia z podanym znakiem przy uzyciu

autorutera.Po nacisnieciu klawisza ALT-C mozemy wpisac znak w oknie

nadawczym i zaakceptowac klawiszem ENTER. Drugi sposob to po ALT-C

wcisnac klawisz ENTER. Pojawi sie wowczas lista znakow docelowych

wraz z trasami.Wyboru dokonujemy przy pomocy znacznika i akceptujemy

klawiszem ENTER.Wskazana znacznikiem trasa moze byc skopiowana do

okna nadawczego klawiszem "E" celem dokonania ewentualnych zmian.

Jezeli lista nie zawiera informacji o podanym znaku nastepuje proba

bezposredniego polaczenia (jak w przypadku uzycia  ESC-C).

Uzyskanie polaczenia sygnalizowane jest dzwiekowo.

Jezeli polaczenie ze stacja jest niemozliwe zostaje ono przerwane

przy pomocy disconnect. Podanie "/" po znaku stacji zapobiega jego

przerwaniu i lacznosc ze stacjami posrednimi (nodami) zostaje

utrzymana. Ustawienie w CONFIG.SP parametru NDA=ON powoduje

utrzymanie lacznosci z ostatnim nodem niezaleznie od tego czy byl

znak "/" na koncu rozkazu czy nie.

Uzycie ALT-C uaktywnia LINK-timer i jesli przez dluzszy czas brak

jest jakiejkolwiek wymiany informacji nastepuje disconnect.

ALT-D .. Rozkaz przerwania polaczenia (disconnect). Podwojne nacisniecie

klawisza ALT-D powoduje natychmiastowe rozlaczenie bez czekania na

potwierdzenie ze strony korespondenta.

ALT-E .. Ustawienie trybu edycji w oknie nadawczym sygnalizowane litera "e"

w gornym statusie. Sluzy do pisania dluzszych tekstow. Klawisz

ENTER powoduje przejscie do nastepnej linii bez wysylania jej w

eter a ponowne uzycie ALT-E konczy prace edytora.

ALT-F .. Wyswietlenie znaczenia klawiszy SHIFT F1-F12 oraz ALT F1-F10.

ALT-G .. Wybor zbioru. Nazwa wybranego kursorem zbioru wraz z pelna sciezka

dostepu po zaakceptowaniu klawiszem ENTER jest przepisywana do okna

nadawczego w pozycji kursora.

ALT-H .. Wyswietlenie uproszczonego helpa.

ALT-I .. Powoduje wyswietlenie informacji o przylaczonym znaku. Informacja

zawarta jest linii INF= ,tekstu indywidualnego przywitania

dla danego znaku w zbiorze GREETING.SP (o ile jest tam zapisana).

- ALT-K .. "UNIVERSAL ABORT"

Przerwanie transmisji zbioru, procesu nawiazywania polaczenia w

oparciu o dana trase, wykonywania makrorozkazu (DO.....)itp.

ALT-L .. Wyswietlenie wiadomosci z mailboksa przeznaczonych dla operatora

stacji. Sa one zapisywane w kartotece dostepnej dla uzytkownika

przy pomocy rozkazu //W <znak adresata>. Nadejscie informacji

przeznaczonej dla operatora sygnalizowane jest migajacym "M" w

gornym  statusie.Odczyt wiadomosci przez operatora (ALT-L) powoduje

automatyczne jej skasowanie po przeczytaniu.Numer kolejny depeszy

jest nadawany przez program automatycznie w trakcie jej zapisu.

Skasowanie powoduje zastapienie pierwszej cyfry numeru znakiem "$".

Zbiory skasowane winny byc okresowo deletowane przez sysopa.

ALT-M .. Wl/wyl kanalu monitora (kanal zerowy). W pierwszej linii okna

nadawczego (gdy w CONFIG.SP parametr TIC=ON) wyswietlane jest 7

ostatnio slyszanych znakow. Z okna tego mozna wysylac pakiety do

wszystkich (UNPORTO).

Wlasny znak wywolawczy (MYCALL) dla tego kanalu ustawia sie

niezaleznie od pozostalych kanalow za pomoca polecenia ESC-MY<znak>.

Rowniez beacon wysyla ramki ze znakiem wywolawczym tego kanalu.

Rozkaz kopiujacy parametry (w tym takze znak wywolawczy) z kanalu

pierwszego do pozostalych kanalow o wyzszych numerach (ESC-PCOPY) nie

ustawia kanalu monitora.

- ALT-N .. Pokazuje trasy The/Net

ALT-O .. Nadanie korespondentowi pracujacemu na biezacym kanale statusu

operatora systemu (sysopa) co jest sygnalizowane miganiem numeru

kanalu w gornym statusie. Daje mu to mozliwosc dostepu do wszystkich

zbiorow na dysku oraz komend zarezerwowanych dla sysopa (np. przy

pomocy rozkazu //XDOS <polecenie DOS-a> moze on poruszac sie po calym

dysku a rozkazami //Write czy //WPrg odczytywac lub zapisywac dowolne

programy czy teksty).

Disconnect automatycznie wylacza ten tryb pracy. Wylaczenie reczne

przez ponowne nacisniecie klawisza ALT-O.

ALT-P .. Wl/wyl drukarki sygnalizowane litera P w statusie. Teksty pojawiajace

sie na oknie odbiorczym sa rownolegle drukowane na drukarce.

ALT-Q .. Wylaczenie migania znaku stacji w dolnym statusie sygnalizujacego

odbior pakietu na danym kanale.

ALT-R .. Wlaczenie zapisu binarnego.

ALT-S .. Wylacza zapis na dysku informacji pojawiajacej sie w oknie

odbiorczym.

Zapis taki wlaczany jest przez podanie komendy ESC-SA <nazwa_zbioru>

(katalog SAVE) a sygnalizowany jest litera "S" w statusie.

Odczyt zapisanego zbioru (ALT-Y). Kasowanie zbioru polaczone z

przeniesieniem go do kartoteki 'SAV.OLD' klawiszem ALT-Z.

ALT-U .. Wl/wyl przekodowania niemieckich liter w odbieranych pakietach

sygnalizowane mala litera "umlaut" w statusie.

ALT-V .. Przelacza kanal w tryb VIEW ( Czytaj "Komendy trybu view" ).

ALT-W    Wyswietla informacje o aktualnym stanie SP:

Buflen .... Wielkosc bufora nadawczego (biezacy kanal) w liniach.

Row ....... Polozenie kursora w tym buforze (wiersz).

Col ....... Polozenie kursora w tym buforze (kolumna).

memav ..... Ilosc wolnej pamieci dla innych programow.

disk ...... Ilosc wolnego miejsca na dysku.

Next S&F .. Informacja o forwardzie.

INSC ......

rxc ....... Ilosc odebranych w trakcie polaczenia bajtow.

txc ....... Ilosc nadanych w trakcie polaczenia bajtow.

OV ........

MT ........ Sposob monitorowania ramek (0-wszystkie ramki).

resyncs ... Ilosc prob resynchronizacji (powinna byc=0).

SAVE ...... Sciezka dostepu do zapisywanego w trakcie QSO zbioru.

Runtime ... Czas pracy programu.

SWP ....... Swap na dysk/pamiec XMS i ilosc wolnej pamieci XMS.

ALT-X .. Zakonczenie pracy programu o ile nie odbywa sie transmisja zbiorow.

Przed wyjsciem z programu zakonczyc transmisje klawiszem ALT-K.

ALT-Y .. Wyswietlenie tekstu 'SAVE' zadeklarowanego ESC-SA <nazwa zbioru>.

Dziala gdy zapis do zbioru jest wlaczony (litera "S" w statusie).

ALT-Z .. Kasowanie zbioru 'SAVE' gdy zapis jest wlaczony. Informacje

naplywajace sa w dalszym ciagu protokolowane. Kasowanemu zbiorowi

nadaje sie nowe rozszerzenie b<nr kanalu> np. b03 i umieszcza

w kartotece SAV.OLD

ALT-= .. Podaje SCANCODE (kod przypisany klawiszowi lub parze klawiszy np.

ALT-X) ktory moze byc wykorzystany przy zamianie wybranych klawiszy

na inne. Zamiane klawiszy mozna wykonac podajac rozkaz

ESC-CFG KEY=<kod_stary>,<kod_nowy> np. KEY=1579,2C7A i po sprawdzeniu

wprowadzonych zmian zapisac do CONFIG.SP rozkazem ESC-WK.

## KLAWISZE STERUJACE

F1-F10 .......... Wybor kanalu lacznosci.

ALT F1-F10 ...... Autoconnect - nawiazanie lacznosci z zadeklarowana w

PATHLIST.SP pierwsza dziesiatka stacji lub aktualnie

czynnymi nodami przy uzyciu autorutera. Lista

przyporzadkowanych klawiszom stacji wyswietlana jest

klawiszem ALT-F.

SHIFT F1-F12 .... Wysylanie standardowych tekstow. Teksty umieszczone sa w

zbiorze PFKEYS.SP a lista ich wyswietlana jest przez ALT-F.

ALT-SHIFT F1-F12  Przepisanie standardowego tekstu pochodzacego ze zbioru

PFKEYS.SP do okna nadawczego celem dokonania zmian.

ALT-SHIFT-S ..... Wl/wylacz AutoSAVE. Kazde QSO zapisywane jest w oddzielnym

zbiorze o nazwie <znak_korespondenta>.s<nr. kanalu> np.

SP5ZZZ.s02. w katalogu SAVE. Jezeli jest to kolejna lacznosc

z dana stacja to jest ona dopisywana do juz istniejacego

zbioru tak, ze po jakims czasie w poszczegolnych zbiorach

mamy posegregowane lacznosci z poszczegolnymi znakami.

Wlaczenie tej funkcji na danym kanale sygnalizowane jest

przy pomocy litery "a" w gornym statusie.

CTRL-F1 ......... Ustala minimalna wielkosc okna nadawczego (okno RX zaczyna

sie wowczas od 5 linii co jest sygnalizowane na ekranie.

CTRL-F2 ......... Okno nadawcze maksymalnej wielkosci (okno RX od 15 linii).

CTRL-F3 ......... Zmniejszenie okna nadawczego o 1 linie.

CTRL-F4 ......... Zwiekszenie okna nadawczego o jedna linie.

CTRL-F5 ......... Odznaczanie nadawanych linii w oknie odbiorczym (ECHO) przy

pomocy znaku "> ". Wlaczenie tej funkcji jest sygnalizowane

litera "x" w statusie. Jest to przydatne podczas zapisu QSO

na dysku rozkazem SAVE. Ulatwia to odroznianie wlasnych

nadawanych tekstow od tekstow korespondenta.

Funkcja pozostaje wlaczona do momentu wyjscia z programu

badz ponownego podania CTRL-F5.

CTRL-F6 ......... Wyswietlenie listy stacji prowadzacych QSO (rodzaj MH-listy)

Wybranie dowolnego znaku z niej spowoduje wlaczenie dla tej

stacji funkcji multimonitora (pakiety kierowane do niej beda

pojawiac sie w naszym oknie odbiorczym). Multimonitor mozna

wlaczyc tylko na wolnym kanale i wowczas w dolnym statusie

pojawia sie znak stacji monitorowanej.Wylaczenie tej funkcji

rozkazem ESC-MM.Przy wyborze z listy mozna wcisnac klawisz Q

a nastepnie Enter wtedy przy zapisie qso na dysku program

zaznacza jaki tekst zostal wyslany przez jaka stacje.

CTRL-F7 ......... Ten rozkaz pokazuje tzw. SAVE-licznik (RX/TX).

CTRL-F8 ......... Wyjscie do DOS-a. Powrot do programu poleceniem EXIT.

CTRL-F9 ......... Substitute.

CTRL-PgUp ....... Zwiekszenie okna monitora o 1 linie.

CTRL-PgDn ....... Zmniejszenie okna monitora o 1 linie.

ALT-1 - ALT-0 ... Wywolanie odpowiedniego makra zawierajacego ciag rozkazow do

wykonania. Lista makrooperacji z przyporzadkowanymi jej

klawiszami jest wyswietlana poleceniem ESC-MAC.

CTRL-HOME ....... Czyszczenie okna odbiorczego.

CTRL-DELETE...... Czyszczenie okna edytora.

CTRL-STRZALKA-L . Skok w lewo do najblizszego podlaczonego (connect) kanalu.

Kanal monitora traktowany jest jak kanal connect.

CRTL-STRZALKA-P . Skok w prawo do najblizszego podlaczonego (connect) kanalu.

Kanal monitora traktowany jest jak kanal connect.

SHIFT-TAB ....... Skok do kanalu o wyzszym numerze na ktorym miga znak

korespondenta sygnalizujacy odebranie pakietu. Jezeli nie

ma juz znaku o wyzszym numerze nastepuje skok do najnizszego

zglaszanego kanalu.

(+ szary) ....... Przesuniecie tekstu w oknie odbiorczym o strone do przodu.

(- szary) ....... Przesuniecie tekstu w oknie odbiorczyn o strone wstecz.

SHIFT-(+ szary) . Przesuniecie tekstu w oknie odbiorczym o linie do przodu.

SHIFT-(- szary) . Przesuniecie tekstu w oknie odbiorczym o linie wstecz.

CTRL-PrSc ....... Skok na poczatek tekstu w buforze okna odbiorczego.

CTRL-End ........ Skok na koniec tekstu w buforze okna odbiorczego.

CTRL-F11 ........ Jak SHIFT-ALT-V  - tryb view bez zmiany wymiaru okna

odbiorczego.

F11 ............. Jak ALT-V (view).

F12 ............. Jak ALT-M (monitor).

## KOMENDY EDYTORA

Tryb pracy 'EDIT' wlaczany i wylaczany jest klawiszem ALT-E oraz sygnalizowany

przy pomocy litery "e" w linii gornego statusu.

Sluzy on do pisania dluzszych tekstow i rozni sie od podstawowego trybu pracy

tylko tym, ze nacisniecie klawisza ENTER przenosi kursor do nowej linii a nie

wysyla jej w eter. W obu trybach dostepne sa nastepujace rozkazy edytora:

CTRL-A .......... Kursor na poczatek linii w oknie nadawczym.

CTRL-B .......... Kursor do poprzedniego slowa.

CTRL-D .......... Wstaw do tekstu biezaca date na pozycji kursora.

CTRL-E .......... Kursor na koniec linii.

CTRL-F .......... Kursor do nastepnego slowa.

CTRL-H .......... Kasuj znak na lewo od kursora.

CTRL-J .......... Odpowiada klawiszowi ENTER.

CTRL-K .......... Kasowanie od kursora do konca linii polaczone z kopiowaniem

do bufora (patrz CTRL-Y). Pusta linia jest kasowana

w calosci.

CTRL-L .......... Po pytaniu o nazwe zbioru wczytuje go do okna nadawczego

celem dokonania edycji (tylko do wielkosci bufora).

CTRL-M .......... Odpowiada klawiszowi ENTER.

CTRL-N .......... Wstaw imie korespondenta na pozycji kursora.

CTRL-O .......... Wstaw pusta linie. Ostatnia linia bufora jest kasowana.

CTRL-P .......... Wyslij bufor okna nadawczego biezacego kanalu do bufora

kanalu o podanym numerze. Program melduje o skopiowaniu

x linii zapisanych od poczatku bufora na podanym kanale.

CTRL-Q .......... Wstaw nastepny znak.

Uwaga! bardzo przydatna funkcja przy pracy na amprnet.W normalnym trybie

pracy klawisz np.CTRL-T wyswietla czas ,CTRL-D date.By moc nadac znak CTRL-T

nalezy wpierw wcisnac CTRL-Q a nastepnie CTRL-T.

CTRL-R .......... Zamiana znakow.

CTRL-T .......... Wstaw do tekstu biezacy czas na pozycji kursora.

CTRL-U .......... Zamiana duzych i malych liter.

CTRL-V .......... Wyswietlenie wybranego zbioru tekstowego (odpowiada ESC-VI).

CTRL-W .......... Zapis bufora okna nadawczego na dysku w podanym zbiorze.

Zbior zapisywany jest w katalogu glownym SP. Jezeli zbior o

takiej nazwie juz istnieje nadaje mu sie rozszerzenie BAK.

CTRL-X .......... Skasuj cala linie. Linia kasowana umieszczana jest w buforze

tymczasowym (patrz CTRL-Y).

CTRL-Y .......... Wstaw ostatnio skasowany fragment z bufora tymczasowego.

Bufor jest zapelniany kasowanymi fragmentami tekstu przez

uzycie polecen CTRL-K i CTRL-X.

Mozliwe jest niestandardowe wykorzystanie bufora

tymczasowego np. do wyslania wybranej linii tekstu w innym

kanale:

1. Umiesc kursor w wybranej linii.

2. Zapisz do bufora tymczasowego przez  ALT-X.

3. Zmien kanal.

4. Umiesc kursor w wolnej linii.

5. Odczytaj bufor poleceniem CTRL-Y.

CTRL-DEL ........ Kasuj bufor nadawczy.

SHIFT-CTRL-HOME . Kasuj okno nadawcze.    (uwaga!! prawy CTRL)

STRZALKA-L ...... Kursor w lewo.

STRZALKA-P ...... Kursor w prawo.

STRZALKA-GORA ... Kursor do poprzedniej linii.

STRZALKA-DOL .... Kursor do nastepnej linii.

INSERT .......... Ustaw tryb insert w oknie nadawczym  (litera "I" w

statusie).

DEL ............. Kasuj znak wskazany kursorem.

END ............. Skok na koniec bufora.

ENTER ........... Wyslij linie w eter.

HOME ............ Skok na poczatek bufora.

PgUp ............ Poprzednia strona.

PgDn ............ Nastepna strona.

## ESC-KOMENDY

Komendy pisane po ESCAPE tycza programu konsoli, TNC (lub emulatora TNC)

badz poprzedzone znakami "//" oznaczaja komendy REMOTE.

- Podanie polecenia bez parametru moze powodowac wyswietlenie

aktualnie ustawionej wartosci. Rozkazy ESC moga byc rowniez wykonywane

automatycznie o podanej godzinie. Gdy zbior AT.SP zawiera rozkaz

HH:MM:*<komenda> to wykonuje sie on codziennie o podanej godzinie

np. 01:00:*QRT - zakonczenie pracy programu o 01.00.

- ESC-!<polecenie DOS lub nazwa programu>. Podobny do ESC-DOS. Konieczne jest tu

podanie rozkazu dla DOS-a (np DIR, CD, REN itd) lub nazwy programu

do wykonania pod DOS-em. Pomiedzy znakiem "!" a parametrem nie

powinno byc spacji.

- ESC-?xx ... Wyswietla help dla danej  ESC-komendy

ESC-//xx .. Wykonanie podanej komendy REMOTE. Gdy na kanale podlaczony jest

korespondent to odpowiedz zostanie wyslana do niego (np. ESC-//I

wysyla info o naszej stacji).

ESC-ACT ... Zawieszenie kanalu dla normalnego uzytkowania sygnalizowane litera

"s" w statusie. Ten tryb pracy kanalu przewidziany jest tez w

multi-monitorze (ESC-MM) czy MDATA (ESC-MD).

ESC-ALA ... Alarm (100 dzwonkow).

ESC-ALL <tekst>. Wiadomosc wysylana do wszystkich przylaczonych aktualnie

stacji. W eter zostaje wyslana 7wiadomosc poprzedzona naglowkiem

"QTC FROM <mycall>:".

ESC-AT .... Powoduje wyswietlenie nastepnego rozkazu automatycznego polaczenia

z listy znajdujacej sie w zbiorze AT.SP.

ESC-AT A .. Wyswietla liste rozkazow autoconnect ze zbioru AT.SP.

ESC-AT HH:MM:*<ESC-rozkaz>. Dopisanie rozkazu ESC do listy.

ESC-AT HH:MM:SR3BBS.DO. Dopisanie rozkazu automatycznego polaczenia (DO).

Jezeli po zbiorze DO np. SR3BBS.DO podamy "," (przecinek) to

wykona sie on tylko jeden raz.

ESC-ATT ... Test katry graficznej. Na ekranie wyswietlane sa kolorowe

pola z zapisanymi na nich atrybutami poszczegolnych kolorow.

ESC-BEL ... Wl/wyl sygnalu akustycznego sygnalizujacego connect, disconnect

oraz meldunki o bledach. Wlaczenie jest sygnalizowane litera "B"

w statusie i dotyczy tylko biezacego kanalu.

ESC-BS .... Umozliwia dzielenie plikow binarnych,pliki wynikowe maja

rozszerzenie .bxx .Rozmiar plikow wynikowych min.3kb max64kb.

default 10kb.Uzywany do dystrybucji plikow via bbs.

Uwaga!! brak korekty bledu.

ESC-CAL <znak>. Zmien znak korespondenta (docelowy).

ESC-CFG ... Wyswietla wszystkie aktualne parametry ze zbioru CONFIG.SP.

ESC-CFG <polecenie konfigurujace>. Rozkaz ten pozwala na zmiane configuracji

SP w czasie jego pracy. Przykladowo ESC-CFG AI0=YEL,BLK ustawia

kolor tresci odbieranego pakietu w oknie monitora. Zmiany te nie

sa zapisywane w zbiorze CONFIG.SP i obowiazuja tylko na czas pracy

SP. Komenda bez parametru pokazuje parametry juz zdefiniowane.

- ESC-CLS ... czysci bufor okna odbiorczego i edytora

ESC-CON ....Przelacza kanal w tryb convers

ESC-DB <nazwa zbioru>.W odroznieniu od rozkazu ESC-SB powoduje wyslanie zbioru

binarnego bez nadawania dodatkowych informacji sterujacych i

kontrolnych przewidzianych w protokole THP (#BIN#-protokol) tak by

mogl byc odebray przez stacje pracujaca np. na BayComie.

Po tej komendzie mozemy wpisac nazwe zbioru wraz ze sciezka

dostepu i wyslac klawiszem ENTER. Inny sposob to po komendzie SB

nalezy wcisnac ENTER i z wyswietlonej listy wybrac zbior do

wyslania akceptujac klawiszem ENTER.

ESC-DEL ....Kasuje plik.Nalezy podac sciezke dostepu (alt-g).

ESC-DIR <specyfikacja zbioru>. Wyswietla zawartosc biezacego katalogu.

Jako specyfikacji zbioru mozna uzywac polecen dos-a np. *.TXT,

- INFO.* itd. Zmiany katalogu mozna dokonac rozkazem

ESC-!CD <nazwa katalogu> lub ESC-!CD ..

ESC-DO <nazwa zbioru>. Wykonanie makrorozkazu autoconnect zapisanego w podanym

zbiorze. Jako nazwy zbioru nalezy uzywac znaku stacji z

rozszerzeniem DO np. SR3BBS.DO choc nie jest to obowiazkowe.

Podany zbior zawierajacy rozkazy do wykonania moze byc rowniez

wykonany poleceniem zdalnym //DO badz automatycznie o podanej

godzinie. Warunkiem wykonania makrorozkazu jest zapis trasy do

danej stacji w zbiorze PATHLIST.SP.

Po wykonaniu wszystkich rozkazow zawartych w zbiorze nastepuje

samoczynnie disconnect. W trakcie wykonywania znak stacji

docelowej wyswietlany jest w linii gornego statusu.

Zbior AT.SP moze zawierac do 40 linii o podanym formacie:

HH:MM:<ZNAK.DO> przykladowo  18:05:SR3BBS.DO co oznacza codzienne

QSO o 18.05 i wykonanie w trakcie lacznosci rozkazow zawartych w

zbiorze SR3BBS.DO.

Oprocz nazw zbiorow DO moga byc uzyte wszystkie rozkazy ESC

poprzedzone gwiazdka np 18:00:*MH C (kasowanie MH-lisy o 18-tej).

ESC-DOS <nazwa programu>. Wykonanie podanego programu pod DOS-em o ile obszar

wolnej pamieci w komputerze na to pozwala.

Podanie rozkazu bez nazwy programu przywoluje COMMAND.COM.

Powrot do SP poleceniem EXIT.

ESC-DR <pp> <nn>.Zmien parametry specjalizowanego pakietu transmisyjnego DRSI.

ESC-EC .... Wl/wylacz ECHA. Wlaczenie sygnalizowane jest litera "E" w statusie

i wowczas nadawany tekst wyswietlany jest w oknie odbiorczym.

ESC-ED .... Uruchamia edytor do ktorego sciezka dostepu jest zefiniowana

parametrem EDI=.

ESC-FL .... Zaladowanie hasla przyznanego nam przez korespondenta

umozliwiajacego uzyskanie uprawnien sysopa do zbioru FLEXPW.SP.

Sysop moze wymienic haslo zdalnie poleceniem remote //ESC FL.

ESC-FR .... 'FRACK' - czas oczekiwania na potwierdzenie pakietu.

ESC-FU <n1> <n2>. Rozlaczenie podanych kanalow spietych rozkazem ESC-FX.

ESC-FX <n1> <n2>. 'CROSSLINK' - polaczenie kanalow o podanych numerach w

przypadku nawiazania na nich polaczen.

ESC-GB .... Wl/wyl sygnalu akustycznego (BELL) rownoczesnie we wszystkich

kanalach (wylaczenie sygnalizowane litera "G" w statusie).

ESC-GM......odczyt listow z bbs-a dokladniejszy opis w czesci "PMS i obsluga

poczty".

ESC-HO .... Wl/wyl wysylania tekstu deklarowanego w CONFIG.SP przez HOS=

lub rozkazem ESC-HOS <tekst> do korespondenta przez ew. stacje

posrednie w celu utrzymania aktywnosci lacza co zapobiega

rozlaczeniu. Czas co ile bedzie nadawany ten tekst jest ustawiany

w CONFIG.SP poleceniem HOT=.

Tryb ten jest sygnalizowany litera "H" w statusie i daje sie

wlaczyc tylko w trakcie QSO a po rozlaczeniu jest automatycznie

kasowany.

ESC-HOS <tekst>. Ustawia tekst ktory bedzie nadawany okresowo do korespondenta

gdy za pomoca rozkazu ESC-HO ustawiona jest funkcja 'HOLD'.

ESC-IMP.... Import pliku tekstowego do PMS .Format komendy:

esc IMP [znak] [pelna sciezka dostepu] [tytul]

jezeli nie podamy tytulu to program zastapi go nazwa pliku.

ESC-IS7 ... Import plikow do PMS .W wypadku tej komendy plik zostaje podzie-

lony przez program 7plus (program winien sie znajdowac w

katalogu 7PL). Format komendy:

esc IS7 [pelna sciezka dostepu (alt-g)] [znak].

Wielkosc plikow jest deklarowana w config.sp linia R7S=ilosc

bajtow, default 9000.

ESC-INS <nr. kanalu>. Ustawia kanal do wykorzystania w trybie VIEW.

ESC-KIL ... Rozlacza wszystkie polaczenia. Do podlaczonych stacji wysylany

jest komunikat "QRT".

ESC-LE .... Wl/wyl zapamietywania tras lacznosci. Zapamietywanie danej trasy

wlacza sie przed rozpoczeciem wolania danej stacji przez stacje

posrednie (nody i digipeatery), a wylacza po nawiazaniu lacznosci.

Disconnect powoduje automatyczne wylaczenie tej funkcji.

Dokladniejszy opis tej funkcji w rozdziale "Zapamietywanie tras".

ESC-LSM ... Pokazuje 4 ostatnie statusy TNC np. CONNECT REQUEST, FRAME REJECT.

ESC-LV <poziom uprawnienia>. Ustawia poziom uprawnienia korespondenta (0-9).

Poziom uprawnienia "0" wylacza dostep do komend remote.

ESC-LW .... Wybrany z pomoca menu zbior na dysku jest przesylany do bufora

okna odbiorczego. Jezeli wielkosc zbioru przekracza wielkosc

bufora to zostaje zaladowana koncowka tego zbioru.

ESC-MAC ... Wyswietla liste makrorozkazow zapisana w zbiorze MACRO.SP i

przyporzadkowane im klawisze.

ESC-MAC <nr makrorozkazu 1-31>. Definiowanie makrorozkazow przypisanych

wybranym klawiszom. Zapis makrozkazu odbywa sie tak:

Po rozkazie ESC-MAC <nr> pojawi sie komunikat o podaniu tresci

macra. Nalezy wowczas wcisnac CTRL-F1 co spowoduje zapis pustej

linii zerujacej poprzednia zawartosc. Po ponowieniu rozkazu

ESC-MAC <nr> nalezy wpisac ciag czynnosci do wykonania (uzywamy

odpowiednich klawiszy i polecen jak przy jego wykonaniu wpisujac

max 20 znakow). Zapis konczymy CTRL-F1. Przerwanie CTRL-F2.

Kazdy makrorozkaz moze wywolywac inne makrorozkazy.

Makrorozkaz o numerze 31 (Start) jest wykonywany automatycznie w

czasie startu SP i daje mozliwosc dowolnego ustawiania jego

parametrow po uruchomieniu.

ESC-MAX ... 'MAXFRAME' [1-7] - maksymalma liczba ramek w jednym pakiecie.

ESC-MB <nazwa zbioru>. Wl/wyl zapisu pakietow odbieranych w kanale monitora.

Zapisywane w formie binarnej pakiety nie sa analizowane przez SP

a zbior umieszczany jest w katalogu glownym programu. Wlaczenie

zapisu sygnalizowane jest w statusie kanalu monitora przy pomocy

litery "b".

ESC-MD <ciag znakow>. Funkcja wychwytywania z monitorowanych pakietow tych

ktore zawieraja podany ciag znakow. Sprawdzana jest czesc

informacyjna pakietu. Pojawienie sie takiego pakietu powoduje

sygnal dzwiekowy i wypisanie go w oknie odbiorczym. Funkcja ta

moze byc wlaczona tylko na wolnym kanale i jest sygnalizowana w

statusie migajacymi literkami "sm". Pozostaje ona wlaczona do

momentu wyjscia z programu lub podania rozkazu ESC-MD

(bez wpisania ciagu znakow).

ESC-MH .... Wyswietla liste MH (znaki wywolawcze moga byc sortowane na kilka

sposobow zaleznie od potrzeb).

ESC-MH <znak>. Informacja o podanym znaku (moze byc podany tylko prefiks

co spowoduje wyswietlenie zarejestrowanych stacji z danego kraju).

ESC-MH > <nazwa zbioru>. Rownolegly zapis MH-listy w podanym zbiorze.

ESC-MH C .. Kasowanie MH-listy.

ESC-MM nadawca>odbiorca. Monitor umozliwiajacy przechwytywanie informacji

skierowanej do podanej stacji. Wlaczenie sygnalizowane jest

migajacym "X" w statusie i jest mozliwe tylko na wolnym kanale.

W dolnym statusie pojawia sie znak stacji do ktorej kierowane

pakiety beda monitorowane. Odbierana informacja wyswietlana jest

na oknie odbiorczym, a po wlaczeniu zapisu (ALT-S) zapisywana

rowniez na dysku. Wylaczenie - ESC-MM bez podawania znakow.

Wygodniej jest jednak do wlaczenia multi-monitora uzywac klawisza

CTRL-F6 wybierajac odpowiedni znak z menu.

ESC-MY <znak>. Wpisanie wlasnego znaku wywolawczego (MYCALL) na danym kanale.

Roznym kanalom mozna przypisac rozne znaki wywolawcze

(np. SQ3DZO-8 lub PMSDZO). Jezeli znaki beda sie roznily sufiksem a

nie tylko SSID (cyfra po znaku) to w zbiorze WELCOME.SP mozna

ustawic dla nich niezalezne teksty przywitania (CTEXT).

Do pozostalych kanalow o wyzszych numerach dany znak wraz z innymi

parametrami moze byc skopiowany rozkazem ESC-PCOPY.

Kanal monitora (0) jest ustawiany poleceniem ESC-MY niezaleznie.

Rozkaz ten jest rownowazny z rozkazem ESC-I <znak>.

ESC-NA .... Zapamietuje imie korespondenta. Uzywane jest ono pozniej np. przy

wysylaniu tekstu indywidualnego przywitania (zbior GREETING.SP).

ESC-NB .... Wl/Wyl wyswietlania w oknie monitora pakietow binarnych.

Wylaczenie sygnalizowane jest przy pomocy migajacego znaku "!" w

statusie monitora i wtedy w miejsce wyswietlanej "sieczki"

wstawiany jest komunikat podajacy dlugosc zbioru binarnego

np. [BIN 256 Bytes].

ESC-ND .... Wyswietla liste dostepnych tras lacznosci. Lista ta jest

sporzadzana na podstawie meldunkow 'BROADCASTS' wysylanych

okresowo przez wezly TheNet. Wraz z zawartoscia zbioru PATHLIST.SP

tworzy tez menu przy nawiazywaniu lacznosci za pomoca autorutera

(ALT-C) oraz przypisywana jest odpowiednim klawiszom funkcyjnym

(F1-F10). Pokazuje to wykaz wyswietlany klawiszem ALT-F.

Brak meldunkow od wezlow powoduje brak reakcji na ESC-ND.

ESC-NDX.... Wlacza lub wylacza program dxc.exe sluzacy do wspolpracy z

dxclasterem.Program przelicza nam dane z clastera i podaje

takie dane jak skad jest stacja ,azymut, czas itp.

ESC-NMM.... Pokazuje liste znakow wylaczonych z multimonitoringu.

esc NMM +[znak] dopisuje dana stacje do tej listy.

ESC-NODE .. Wl/wyl noda na danym kanale sygnalizowane znakiem "#" w statusie.

Kanal ten nie powinien byc wykorzystywany do prowadzenia

lacznosci. Nie wysylany jest na nim CTEXT a lista rozkazow remote

jest mniejsza niz w przypadku normalnego kanalu i nie sa one

poprzedzone znakami "//". Zdalna komenda "H" wyswietla help z

lista rozkazow.

ESC-PA <znak>. Wyswietla trasy lacznosci do podanej stacji.

ESC-PA C .. Pozwala na wyprobowanie wymienionych w PATHLIST.SP tras przy

czym trasy nieaktualne kasowane sa klawiszem ESC.

ESC-PA D <znak>. Kasuje wybrana trase do danego znaku.

ESC-PA D F. Kasuje wszystkie wyszukane trasy.

ESC-PA W .. Zapis zaktualizowanej listy tras w zbiorze PATHLIST.SP.

ESC-PA W <nazwa zbioru>. Zapis listy w podanym zbiorze.

ESC-PA W <nazwa zbioru> X. Zapis listy w podanym zbiorze gdzie X jest litera:

A - Wszystkie aktywne trasy beda zapisywane.

D - Zapis tras ostatnio kasowanych.

H - Zapis wszystkich odebranych tras.

ESC-PAC <dlugosc ramki>. 'PACLEN' - max. dlugosc ramki nadawanej (11-256).

ESC-PAR <numer parametru> <wartosc>. Zmiana parametrow TheNet.

ESC-PCOPY . Kopiuje parametry biezacego kanalu do kanalow o wyzszych numerach.

Kopiowane sa takie parametry jak: flagi, umlaut-status, mycall,

wielkosc okien na ekranie itd. Rozkaz nie tyczy kanalu monitora.

ESC-PF .... Drukuj na drukarce zawartosc wybranego zbioru.Wymagany plik

print.com

ESC-PM .... Post monitor

ESC-PP .... P-Persistence

ESC-PR .... Wyslij TheBox haslo.

ESC-QRG ... Ustawienie czestotliwosci pracy wymaganej dla logu i autorutera.

Podana czestotliwosc (KHz) w formacie xxx.xxx jest zapisywana na

dysku. Jezeli stacja nasza pracuje na kilku pasmach to wygodnie

jest w zbiorze QRGLIST.SP utworzyc liste charakterystycznych

znakow pracujacych na podanych czestotliwosciach (np. BBS-y) po

ktorych program bedzie sie orientowal na jakim pasmie pracuje.

ESC-QRL ... Wl/wyl wysylania zadeklarowanego poleceniem NOM= w CONFIG.SP

tekstu w odpowiedzi na wolanie korespondenta np. "Jestem

nieobecny zostaw wiadomosc w mailboksie". Wlaczenie sygnalizuje

"n" w statusie.Zakonczenie pracy SP klawiszem ALT-X kasuje ta

funkcje.

ESC-QRT ... W odroznieniu od rozkazu ALT-Xumozliwia automatyczne zakonczenie

pracy programu o godzinie podanej w zbiorze AT.SP przez zapis

linii HH:MM:*QRT (HH:MM oznacza godziny i minuty konca pracy SP).

ESC-QRV ... Wyswietlenie listy znakow ktorych pojawienie sie w eterze

spowoduje  wlaczenie sygnalu akustycznego. Podanie ",C" po znaku

wywolawczym powoduje sygnalizacje przy znakach slyszanych

bezposrednio i przez wezly FlexNet.Podanie ",M" po znaku powoduje

zalaczenie multimonitora dla tej stacji.

ESC-QRV <znak>. Dopisanie podanego znaku do QRV-listy.

ESC-QSO L lub S.. Load lub save qso.

ESC-RB .... Odbior zbioru binarnego w formacie THP (SP7, Graphic Packet itp.).

ESC-RDM ... redirect monitor.

ESC-REM ... Wl/wyl REMOTE.Wylaczenie sygnalizowane jest litera "r" w statusie.

Gdy w CONFIG.SP parametr REM=0 to REMOTE nie da sie wlaczyc.

- ESC-RET ... RETRY

- ESC-RFK ... wyswietla zbior pfkeys.sp ??? (w wersjach przezemnie testowanych

rozkaz ten nie dzialal)

ESC-RI .... Wl/wyl dzwonka dla zdalnego polecenia (//RING) sygnalizowane

litera "R" w gornym statusie. Dotyczy wszystkich kanalow lacznie.

Zadzialanie badz wylaczenie dzwonka jest sygnalizowane odpowiednim

komunikatem wysylanym do korespondenta. Liczbe dzwonkow ustala

parametr NRI=.Przekroczenie jej wylacza dzwonek i wysyla komunikat

do korespondenta by dal juz spokoj a jesli i to nie pomaga to po 3

kolejnych probach nastepuje disconnect.

ESC-RM .... Podaje liste rozkazow REMOTE wraz z koniecznym poziomem

uprawnienia (0-9) i pozwala na dokonanie wymaganych zmian. Rozkaz

z poziomem  uprzywilejowania = 0 jest niedostepny nawet lokalnie.

ESC-RMB.....Wlaczenie zapisu pliku binarnego.

ESC-RP .... Zeruje liste tras w programie. Nie tyczy to zbioru PATHLIST.SP.

ESC-RP <nazwa zbioru>. Wczytanie listy tras z podanego zbioru.

Zarejestrowane trasy moga byc zapisywane w zbiorach o dowolnych

nazwach przy pomocy rozkazu ESC-PA W <nazwa zbioru> <A/D/H>.

Lokowane sa one w katalogu glownym SP.

ESC-RT .... Podaje czas w jakim pakiet kontrolny przebywa droge do

korespondenta i z powrotem (pod warunkiem, ze program

korespondenta posiada komende remote //ECHO).

ESC-RUN <nazwa programu>. Uruchamia program o podanej nazwie w katalogu 'RUN'

wyswietlajac wyniki obliczen na ekranie.

ESC-S7 .... Dziala tylko gdy polaczeni jestesmy z bbs'em.Wysyla podzielony

programem 7plus wskazany plik.

ESC-SA <nazwa zbioru>.Rownoznaczne z komenda ALT-S.

- Informacje pokazujace sie w oknie odbiorczym beda

zapisywane na dysku w zbiorze o podanej nazwie w katalogu 'SAVE'.

Uzycie komendy bez podania nazwy zbioru spowoduje nadanie

standardowej nazwy zawierajacej numer kanalu na ktorym zostala ona

zapisana. Wlaczenie zapisu sygnalizowane jest litera "S" w

statusie. Wylaczenie - komenda ALT-S.

Gdy zapis jest wlaczony to odczyt zapisanego zbioru umozliwia

komenda ALT-Y a kasowanie polaczone z przeniesieniem do katalogu

SAV.OLD komenda ALT-Z.

ESC-SB <nazwa zbioru>. Wyslanie zbioru binarnego w formacie THP. Po tej

komendzie mozemy wpisac nazwe zbioru wraz ze sciezka dostepu i

wyslac klawiszem ENTER. Inny sposob to po komendzie SB nalezy

wcisnac ENTER i z wyswietlonej listy wybrac zbior do wyslania

akceptujac klawiszem ENTER.

- ESC-SCR ....uruchamia wygaszacz ekranu

ESC-SE <lancuch znakow>. Wyszukiwanie podanego lancucha znakow w oknie

odbiorczym.Znaleziony fragment pojawia sie w pierwszej linii okna.

ESC-SK .... Wyswietla aktualnie zamienione klawisze w programie.

Mozna to zrobic rozkazem ESC-CFG KEY=<kod_stary>,<kod_nowy>

i ew. zapisac ta zmiane na stale do CONFIG.SP rozkazem ESC-WK.

- ESC-SL .... SLOT TIME

- ESC-SP .... Zapisane przy pomocy polecenia ESC-SA <nazwa zbioru> pliki

w formacie 7plus znajdujace sie w katalogu zadeklarowanym w

CONFIG.SP poleceniem SVP= (katalog 'SAVE') sa pozbawiane

naglowkow oraz zbednych komentarzy a utworzone w ten sposob pliki

z rozszerzeniem .P<nr pliku> sa zapisywane w katalogu deklarowanym

SPL= (kalalog '7PLUS') i przygotowane do rozkodowania.

ESC-ST .... Wyslanie zbioru tekstowego. Po tej komendzie mozemy wpisac nazwe

zbioru wraz ze sciezka dostepu i wyslac klawiszem ENTER. Inny

sposob to po komendzie ST nalezy wcisnac ENTER i z wyswietlonej

listy wybrac zbior do wyslania akceptujac klawiszem ENTER.Jesli

po nazwie zbioru dopiszemy znak ":7" to program zaopatrzy zbiur w

sygnature prg. 7PLUS co powoduje automatyczny zapis u korespondenta

lub odbiorcy listu.

ESC-SV .... Podglad na zapisywany plik.

ESC-TP .... Wyswietla aktualne parametry TNC.

- ESC-TXD ... TX-DELAY

ESC-UI <numer> Wybor TNC do nadawania w kanale monitora (ramki UI)

ESC-UM 0 .. Wylaczenie przekodowania niemieckich znakow przy nadawaniu.

ESC-UM 1 .. Zestaw 1 (sygnalizowany litera "U" w statusie).

ESC-UM 2 .. Zestaw 2 (sygnalizowany litera "u" w statusie).

ESC-US .... Pokazuje ostatnie 10-15 linii logu.

ESC-VI .... Wyswietla zawartosc wskazanego zbioru tekstowego strona po

stronie.

ESC-VL .... Wyswietla LOG

ESC-VS .... SHOW save file.

ESC-WFN ... Wyswietla nazwe odbieranego zbioru binarnego wraz ze sciezka

dostepu gdzie jest on aktualnie zapisywany.

ESC-WK .... Zapis zamienionych klawiszy w programie do zbioru CONFIG.SP.

Zamiane zadanych klawiszy na inne wykonujemy w nastepujacy sposob:

Znajdujemy kody interesujacych nas klawiszy (lub par klawiszy np.

ALT-X) za pomoca polecenia ALT-=.

Zamieniamy je podajac rozkaz ESC-CFG KEY=<kod_stary>,<kod_nowy>.

Sprawdzamy poprawnosc zapisu podajac rozkaz ESC-SK.

Zapisujemy zamienione klawisze do zbioru CONFIG.SP rozkazem ESC-WK

Zapisane w configu polecenie ma przykladowa postac KEY=1579,2C7A

i dopisywane jest na jego koncu.

ESC-WR <nr znaku 10-78>. Po ktorym znaku zapisanym w oknie nadawczym nastepuje

automatycznie nowa linia i wyslanie tekstu do korespondenta.

ESC-WW <nazwa zbioru>.Zapis bufora okna odbiorczego do zbioru o podanej nazwie

w katalogu 'SAVE'. Od rozkazu ESC-SA rozni sie tym, ze w momencie

podawania polecenia zapisywana jest cala zawartosc bufora z

wczesniej zarejestrowanymi lacznosciami. Podanie rozkazu powoduje

ustawienie zapisu sygnalizowane litera "S" w statusie. Wylaczenie

zapisu klawiszem ALT-S. Jesli uzyjemy rozkazu bez podania nazwy

zbioru to zostanie nadana nazwa standardowa zawierajaca nr kanalu.

## KOMENDY STERUJACE TNC (LUB EMULATOREM TNC)

ESC-@B ......... Pokazuje ilosc wolnych buforow TNC (lub emulatora TNC).

ESC-@T2 <n> .... x10ms 'RESPTIME' - czas po jakim nadawane jest potwierdzenie.

ESC-@T3 <n> .... x10ms 'LINKTIME' - czas po jakim sprawdzane jest lacze

ramka 'POLL' gdy w miedzyczasie nie bylo wymiany informacji.

ESC-C <znak> ... 'CONNECT' z podana stacja bez uzycia autorutera.

ESC-D .......... 'DISCONNECT' - polecenie przerwania polaczenia.

ESC-F <n> ...... x1sek 'FRACK' - ile czasu program ma czekac na odpowiedz po

wyslaniu pakietu zanim wysle go ponownie.

ESC-H <n> ...... Sterowanie MH-lista modemu (w TFPCX.EXE nie wystepuje).

ESC-I <znak> ... Wpisanie wlasnego znaku wywolawczego (MYCALL) na kanale.

ESC-K <n> .....  Wl/wyl wyswietlania czasu i daty w monitorowanych pakietach.

ESC-M <UISC> ... Typy monitorowanych ramek  (czytaj opis TFPCX.EXE).

ESC-N <n>....... 'RETRY'- ilosc powtorzen przy wysylaniu pakietu.

ESC-O <1-7> .... 'MAXFRAME'- max. liczba ramek w nadawanym pakiecie.

ESC-P <0-255> .. 'PERSISTENCE'- dostep do kanalu (czytaj opis TFPCX).

ESC-R <0-1> .... 1 - digipeater wlaczony,   0 - wylaczony.

ESC-T <n> ...... x10ms 'TXDELAY' - czas od wlaczenia PTT do wyslania pakietu.

ESC-U <0-1><txt> 'TNC-CTEXT' - tekst powitalny lub info o stanie programu

gdy SP jest wylaczony.

ESC-W <n> ...... x10ms 'SLOT TIME' - pauza przy wysylaniu pakietu.

ESC-X <0-1> .... Wlaczenie nadawania:  0 - zabronione,   1 - dozwolone.

ESC-Y <n> ...... Max. liczba kanalow (mozliwych rownoleglych poloczen).

## KOMENDY TRYBU VIEW (ALT-V CTRL-F11)

- Po tekscie przesuwany jest wskaznik w formie podswietlonej linii.

STRZALKA-GORA ... Wskaznik (podswietlona linia) o wiersz w gore.

STRZALKA-DOL .... Wskaznik (podswietlona linia) o wiersz w dol.

PgUp ............ Przesuw tekstu w oknie o strone wstecz.

PgDn ............ Przesuw tekstu w oknie o strone w przod.

HOME ............ Skok na poczatek bufora odbiorczego.

END ............. Skok na koniec bufora odbiorczego.

INSERT .......... Nadanie wskazanej linii do korespondenta.

ENTER ........... Przeniesienie wskazanej linii do okna nadawczego.

SHIFT-(- szary) . Przesuw tekstu o oknie odbiorczym o linie wstecz.

SHIFT-(+ szary) . Przesuw tekstu w oknie odbiorczyn o linie wprzod.

(- szary) ....... Przesuw tekstu w oknie odbiorczym o strone wstecz.

(+ szary) ....... Przesow tekstu w oknie odbiorczym o strone w przod.

L ............... Rozkaz LIST (DieBox) - Wylistowanie wszystkich depesz

skierowanych do naszej stacji.

r ............... Rozkaz odczytu (zapisuje do okna edytora)

e ............... Rozkaz kasowania (zapisuje do okna edytora)

R ............... Nadanie rozkazu READ (DieBox) - odczytanie depeszy.

E ............... Nadanie rozkazu ERASE (DieBox) lub Kill (f6fbb)-skasowanie

depeszy.

P lub p ..........Wydruk lini .

ESC ............. Wylaczenie trybu 'VIEW'.

## SPIS WARZNIEJSZYCH KOMEND REMOTE

Uwaga!!! znak "#" na poczatku kazdego wiersza ulatwia przesylanie tego zbioru

przez radio zapobiegajac interpretowaniu wystepujacych w tekscie rozkazow

remote jako polecen dla programu i nie nalezy go kasowac.

# //Act ................. Podaje czas okreslajacy kiedy operator byl ostatnio

#                         przy konsoli.

# //All <tekst> ......... Wysyla linie tekstu do przylaczonych w danym

#                         momencie stacji .

- # //CDROM ON lub OFF......CDROM zalaczony lub wylaczony

# //CAtalog ............. Lista zbiorow w katalogu dostepnym dla uzytkownika.

# //CONVers ............. Tryb pracy CONVERS. Umozliwia wlaczenie sie do

#                         dyskusji prowadzonej przez kilka stacji.

#                         Podanie /H wyswietla helpa w tym trybie pracy.

# //CStatus ............. Informacja o przylaczonych w danym momencie

#                         uzytkownikach.

# //Connect <znak> ...... Polaczenie z podanym znakiem jak w TheNet lub

#                         NET/ROM z wykorzystaniem listy tras polaczen.

#                         SP poszukuje wolnego kanalu i podejmuje probe

#                         nawiazania polaczenia korzystajac ze znaku

#                         nadawcy ze zmienionym identyfikatorem wtornym.

#                         Po zakonczeniu polaczenia ze stacja docelowa

#                         korespondent pozostaje przylaczony do SP.

#                         Rozlaczenie sie ze stacjami docelowymi nie mogacymi

#                         nadac rozkazu disconnect (wezlami) wymaga nadania

#                         CTRL-D, CTRL-D, ENTER.

# //COMP on ..............Wlacza kompresje danych (tylko miedzy programami SP)

# //C! <znak> ........... Jak "//C" lecz po zakonczeniu polaczenia ze stacja

#                         docelowa nastepuje disconnect.

# //Disc ................ Szybkie rozlaczenie.

# //Echo <tekst> ........ Odsyla podany tekst z powrotem do nadawcy.

# //ESC-<rozkaz> ........ Uzytkownik posiadajacy uprawnienia sysopa moze

#                         wydawac ESC-rozkazy tak jak by podawal je lokalnie.

# //Help ................ Wysyla tego helpa.

# //Help komenda remote.. Help dla remote komendy.

# //Info ................ Podstawowe informacje o sprzecie i oprogramowaniu.

# //Kill <nazwa zbioru> . Kasuje wiadomosc o podanej nazwie.

# //Lans ................ Wyswietla informacje o stacjach LAN. (L>=) ze zbioru

#                         PATHLIST.SP.

# //Mail ................ NODE:wyswietla wiadomosci przeznaczone dla adresata.

# //Mail <nazwa zbioru> . NODE: odczyt wiadomosci o podanej nazwie.

# //Mail K <nazwa zb.> .. NODE: kasuje wiadomosc o podanej nazwie.

# //MHeard .............. Wysyla MH-liste uproszczona.

# //MHeard L ............ Wysyla pelna MH-liste z podaniem dat i czasow.

# //MHeard T ............ Wysyla uproszczona liste 7 ostatnio slyszanych

#                         znakow.

# //MHeard <znak> ....... Kiedy ostatni raz byl slyszany podany znak.

# //MON ................. Wysyla ostatnie linie odebrane w oknie monitora do

#                         korespondenta.Liczbe linii w CONFIG.SP okresla MLN=.

#                         Sysop moze wyswietlac wieksza ilosc linii za pomoca

#                         rozkazu //MON <liczba linii> np. //MON 50.

# //NAme ................ Wysyla imie korespondenta zawarte w zbiorze

- #                         GREETING.SP

# //NAme <imie> ......... Zapisuje imie uzywane pozniej w tekscie

#                         indywidualnego przywitania.

# //NEws ................ Wiadomosci przeznaczone dla wszystkich pochodzace ze

#                         zbioru NEWS.SP.

# //Nodes ............... Pokazuje liste dostepnych tras TheNet / NET/ROM.

- # //PMS ..................Skrzynka pocztowa

# //PARams .............. Wysyla informacje o aktualnych parametrach TNC.

# //Path ................ Wysyla znaki stacji docelowych z listy tras i nody.

# //Path L .............. Wysyla wszystkie trasy polaczen dla danej QRG.

# //Path <znak> ......... Wysyla trase polaczenia do wskazanego znaku.

# //RESET ............... Resetowanie komputera (tylko przez sysopa).

# //Version ............. Informacja o wersji programu i jego konfiguracji.

# //Quit ................ Zakonczenie QSO;//Quit <znak> - szybkie rozlaczenie.

# //RIng ................ Dzwonek przywolujacy operatora. Maksymalma liczba

#                         dzwonkow ustawiana jest parametrem NRI= ,

#                         przekroczenie jej powoduje wyslanie komunikatu do

#                         korespondenta by przestal dzwonic jesli to nie

#                         pomaga to po 3 nastepnych probach nastepuje

#                         disconnect.

# //RPrg <nazwa zbioru> . Odczyt zbioru binarnego o podanej nazwie(format THP)

# //RPrg <jego_zbior> <moj_zbior>.Odczyt zbioru binarnego w formacie THP gdzie

#                         transmisja jest zainicjowana przez odbiorce.

# //Read <nazwa zbioru> . Odczyt zbioru tekstowego o podanej nazwie.

# //RTime ............... Oblicza czas dotarcia pakietu kontrolnego do

#                         korespondenta i z powrotem a wyslanego przez nas

#                         poleceniem ESC-RT.

# //Sysop ............... Uruchomienie automatycznej procedury wysylajacej

#                         haslo. Jezeli zbiory PASSWD.SP oraz FLEXPW.SP

#                         zawieraja odpowiednie liczby to nastepuje wlaczenie

#                         uprawnien sysopa dla podajacej haslo stacji.

# //Sysop ? ............. Wysyla status sysopa: P=0 - nie posiadasz uprewnien

#                         sysopa, P=1 - masz uprawnienia.

# //Sysop 0 ............. Wylacza uprawnienia sysopa.

# //Terms ............... Znaki stacji docelowych z listy tras oraz nody.

# //TIme ................ Czas rozpoczecia QSO,czas aktualny,bajty przeslane.

# //Users ............... Wyswietla 10 ostatnich linii logu.

# //Users <znak> ........ Pokazuje ostatnie QSO z podanym znakiem.

# //WPrg <nazwa zbioru> . Zapis zbioru binarnego w formacie THP.

# //WPrg <jego_zbior> <moj_zbior>. Zapis zbioru binarnego w formacie THP gdzie

#                         transmisje inicjuje nadawca.

# //Write <nazwa zbioru>. Zapis zbioru tekstowego.

# //Write <znak> ........ Zapis w mailboxie wiadomosci dla podanego znaku.

# //XDOS <rozkaz DOS> ... Wykonanie rozkazu DOS-a (tylko przez sysopa).

# //<nr kanalu> <tekst> . Wyslanie linii tekstu  do podanego kanalu.

# //<nazwa programu+parametry>.Uruchamia program o podanej nazwie znajdujacy

#                         sie w katalogu 'RUN' i wyniki obliczen przesyla do

#                         korespondenta np.//QTH <qth-loc1> <qth-loc2> oblicza

#                         odleglosc miedzy stacjami o podanych qth-locatorach.

# OPIS LINII GORNEGO STATUSU

Linia gornego statusu programu sklada sie z nastepujacych pol:

- I1I SR3BBS I SQ3DZO I IXF I00I00I00I 1:15 I 144.650 I BEIRS I9I598I 14:08:15 I

1    2         3      4   5  6  7    8        9       10   11  12     13

1 ... Numer aktualego kanalu.Miga gdy korespondent posiada uprawnienia sysopa.

2 ... Znak korespondenta.

3 ... Wlasny znak wywolawczy ustawiony dla danego kanalu.

4 ... Status lacza.

5 ... Ilosc pakietow oczekujacych na nadanie.

6 ... Ilosc niepokwitowanych pakietow.

7 ... Ilosc powtorzen.

8 ... Czas trwania polaczenia.

9 ... Czestotliwosc pracy.

10 .. Status programu.

11 .. Poziom uprzywilejowania korespondenta.

12 .. Liczba wolnych buforow.

13 .. Aktualny czas.

## <Status lacza:>

BBS .. Both Busy -

DBS .. Device Busy - urzadzenie (modem) zajete.

DIS .. Disconnected - stan rozlaczenia.

DRQ .. Disconnect Request - wlaczona procedura rozlaczenia.

FMR .. Frame Reject - odrzucenie ramki.

IFX .. Information Transfer - przesylanie informacji.

MUL .. Multi-monitor wlaczony na tym kanale (wl/wyl rozkazem ESC-MM).

RBB .. Reject / Both Busy -

RBS .. Remote Busy -

RDB .. Reject / Device Busy - odrzucenie, urzadzenie zajete (pelny bufor).

REJ .. Reject - odrzucenie, bledna ramka odebrana.

RRB .. Reject / Remote Busy -

SET .. Link Setup - nawiazywanie polaczenia.

WAK .. Wait Acknowledge - czekanie na potwierdzenie.

WBB .. Wait Ack / Both Busy -

WDB .. Wait Ack / Dev Busy -

WRB .. Wait Ack / Rem Busy -

## Status programu

Wskazniki stanu programu (flagi) wyswietlane sa w kolejnosci

alfabetycznej w linii gornego statusu i oznaczaja:

A ........ Nawiazywanie polaczenia z uzyciem autorutera (klawiszem ALT-C).

B ........ Wlaczenie sygnalu akustycznego sygnalizujacego connect, disconnect

lub bledna komende (wl/wyl rozkazem ESC-BEL).

C ........ Zalaczona kompresja .

D ........ Funkcja autoconnect (DO) aktywna.

E ........ Echo wlaczone (wl/wyl rozkazem ESC-EC).

G ........ Wylaczenie sygnalu 'BELL' we wszystkich kanalach (wl/wyl ESC-GB).

H ........ Wlaczenie okresowego wysylania podanego tekstu do korespondenta by

utrzymac lacze w stanie aktywnym (wl/wyl rozkazem ESC-HO).

I ........ Tryb 'insert' w oknie nadawczym (wl/wyl klawiszem INSERT).

L ........ Zapamietywanie aktualnej trasy lacznosci (wl/wyl rozkazem ESC-LE).

M ........ Wiadomosc do operatora stacji w mailu (odczyt klawiszem ALT-L).

N ........ Wylaczenie monitorowania pakietow NET/ROM. Polecenie NRS=1 w

CONFIG.SP (NRS=0 monitorowanie wlaczone).

P ........ Printer wlaczony (wl/wyl klawiszem ALT-P).

R ........ Wlaczenie dzwonka dla zdalnej komendy //RING (wl/wyl rozkaz ESC-RI)

S ........ Funkcja SAVE - zapis odbieranej informacji na dysku.

T ........ Nadawanie zbioru przy pomocy komend ESC-ST i ESC-SB.

U ........ Niemiecki zestaw znakow nr 1 (ustawiany rozkazem ESC-UM 1).

u ........ Niemiecki zestaw znakow nr 2 (ustawiany rozkazem ESC-UM 2).

Wylaczenie obu niemieckich zestawow rozkazem ESC-UM 0.

u (umlaut) Wlaczenie niemieckiej wersji jezykowej RX (wl/wyl klawiszem ALT-U).

W ........ Odbior zbioru binarnego lub tekstowego.

X ........ MultiMonitor wlaczony (wl/wyl rozkazem ESC-MM).

a ........ Wlaczenie AutoSAVE (zapis QSO w indywidualnych zbiorach).

Wlaczenie/wylaczenie funkcji klawiszem SHIFT-ALT-S.

b ........ Wlaczenie zapisu odbieranych pakietow w oknie monitora w postaci

binarnej.

c ........ Cluster conect. Polaczenie ze stacja wymieniona w zbiorze CONFIG.SP

parametrem CLU=<znak> <znak> <znak> ...

e ........ Tryb edycji tekstow wlaczony (wl/wyl klawiszem ALT-E).

m ........ Wlaczenie wyszukiwania ciagu znakow w monitorowanych pakietach

typu "I". Wlaczenie rozkazem ESC-MD <ciag zn.>, wylaczenie ESC-MD.

n ........ Wlaczenie komunikatu o nieobecnosci sysopa (wl/wyl ESC-QRL).

p ........ ??????? Note page visible.

r ........ Wylaczenie komend remote. (wl/wyl rozkazem ESC-REM).

s ........ Kanal zawieszony dla normalnego uzytku (wl/wyl rozkazem ESC-ACT).

^ ........ Nadawanie zbioru binarnego (po rozkazie ESC-SB).

v ........ Odbior zbioru binarnego (po rozkazie ESC-RB lub //WPrg).

x ........ Odznaczanie znakiem "> " wlasnych tekstow nadawanych, wyswietlanych

w oknie odbiorczym jako ECHO (wl/wyl CTRL-F5).

(numer) .. Biezacy kanal spiety z innym o podanym numerze.

CONVERS .. Ustawienie trybu konferencyjnego 'CONVERS'.

-KLOCK- .. Wylaczenie klawiatury przy pomocy obu SHIFTOW + ALT.

Nie we wszystkich typach klawiatur mozna ta funkcje wlaczyc.

DO: xxx .. Automatycznie wykonywane QSO wg polecen zawartych w zbiorze DO.

> ........ Polaczenie zainicjowane przez Ciebie.

< ........ Polaczenie zainicjowane przez korespondenta.

# ........ Kanal przylaczony do noda (wl/wyl rozkazem ESC-NODE).

! ........ Wyswietlany w statusie monitora i oznacza wylaczenie wyswietlania

binarnych pakietow (wl/wyl ESC_NB).

- ........ ????????? SAVE: raw data :Wlaczony zapis pliku binarnego (ALT-R)

~......... PMS zalaczony (esc-PMS).

7......... odbior pliku 7Plus .

@......... Nowa poczta w mailbox'ie (patrz opis PMS i obsluga poczty)

# FUNKCJE SPECJALNE

## Czestotliwosc pracy

Dla odciazenia operatora od koniecznosci dokonywania ciaglych zmian parametrow

w przypadku gdy stacja obslugiwana jest zdalnie SP musi miec mozliwosc

rozpoznawania czestotliwosci pracy. W programie zrealizowano to przez

wprowadzenie listy charakterystycznych znakow dla danego zakresu

czestotliwosci (np BBS-y) umieszczonej w zbiorze QRGLIST.SP. Pojawienie sie

pakietu pochodzacego od wymienionej w liscie stacji powoduje automatyczna

zmiane QRG. Mozna oczywiscie zmienic ja recznie rozkazem ESC-QRG <xxx.xxx>

(QRG w KHz).

## Zapis i uzycie tras

Nawiazanie polaczenia przy pomocy ALT-C lub //C powoduje uzycie zapisanych w

zbiorze PATHLIST.SP tras polaczen. Rozkaz ESC-C nie korzysta z tych tras i

pozwala na wiecej swobody. Czestotliwosc pracy musi odpowiadac przyjetej

przez SP w przeciwnym wypadku wybor bedzie bledny.

W przypadku gdy rozkaz ALT-C zaakceptujemy bez podania znaku to zostanie

wyswietlona lista znakow wraz z trasami na ktorej znacznikiem wskazujemy ten

z ktorym chcemy nawiazac QSO.

Jezeli uzyskanie polaczenia ze stacja docelowa jest niemozliwe zostaje ono

przerwane za pomoca disconnect. Podanie "/" po znaku stacji zapobiega jego

przerwaniu i stacja nasza w dalszym ciagu jest polaczczona z wezlami

posredniczacymi. Uzyskanie polaczenia sygnalizowane jest dzwiekiem.

ALT-C  Powoduje przeszukanie calej listy tras i uzycie pierwszej znalezionej

trasy. Jezeli podany znak nie wystepuje w liscie program probuje polaczyc sie

bezposrednio. Proba nawiazania polaczenia jest podejmowana rowniez jezeli

stacja jest juz polaczona z wezlem sieci o ile trasa do korespondenta wiedzie

przez ten wezel.

Rozkaz //C. Dzialanie jest identyczne jak ALT-C z tym, ze podawany jest przez

korespondenta. W kanale przypisanym do noda pomija sie "//" przed komenda

podajac C <znak stacji>.

ALT-Fn Wybor jednej z 10 mozliwych tras przy uzyciu klawiszy ALT-F1 - ALT-F10.

Informacje o trasach zawarte sa w PATHLIST.SP a liste przypisanych klawiszom

tras mozna wyswietlic naciskajac ALT-F.

## Transmisja zbiorow binarnych

Transmisja binarna odbywa sie w sposob podobny do stosowanego w Turbo-Packet.

Do nadawania i odbioru sluza odpowiednio rozkazy ESC-SB i ESC-RB.

Strona odbierajaca musi sie przygotowac przy pomocy ESC-RB przed podaniem

rozkazu ESC-SB przez nadawce i nadaniem przez niego naglowka #BIN#. Jest to

szczegolnie wazne przy zdalnym wywolaniu przy pomocy //RPRG.Ilosc nadanych lub

odebranych bajtow jest wyswietlana w gornym statusie. Do przerwania transmisji

sluzy klawisz ALT-K.Niekompletny zbior docelowy przerwany klawiszem ALT-K jest

kasowany.

W programie istnieje tez protokol wysylania zbiorow binarnych bez dodatkowych

znakow sterujacych i kontrolnych (jak w BayCom-ie) ESC-DB a uzywa sie go

identycznie jak ESC-SB.

## Automatyczna transmisja zbiorow binarnych

Poczawszy od wersji SP 5.0 mozliwa jest automatyczna transmisja zbiorow

binarnych tzn. odpowiednie rozkazy podawane sa tylko przez jedna ze stron.

Przykladowo:

po nadaniu rozkazu //WPRG <jego zbior> <moj zbior>  strona przeciwna nadaje

automatycznie potrzebny rozkaz //RPRG <moj zbior>.

Mozna tez podac //WPRG <jego zbior> a nastepnie po odebraniu komunikatu o

gotowosci korespondenta do przyjecia zbioru wydac polecenie ESC-SB i

zaakceptowac. Na wyswietlonej liscie wybrac zbior do wyslania i uruchomic

transmisje naciskajac klawisz ENTER.

W przypadku odbioru danych przez korespondenta sa to odpowiednio

rozkazy //RPRG <jego zbior> <moj zbior> i automatyczna odpowiedz programu na

ten rozkaz //WPRG <moj zbior> '. Ostatni znak tego komunikatu (ASCII=60H)

powoduje opuszczenie meldunku o gotowosci zbioru. Jesli w nazwach zbiorow

podane sa katalogi inne od katalogu dostepnego dla uzytkownika musi on miec

uprawnienia operatora systemu lub nalezy podac lokalnie rozkaz ALT-O.

## Praca z kilkoma kontrolerami

Program SP moze wspolpracowac z piecioma kontrolerami TNC polaczonymi z

czterema laczami RS232. Piaty kontroler musi byc w tym przypadku plytka DRSI.

Odpowiednia konfiguracja TNC zawarta jest w zbiorze CONFIG.SP.

TNC sa ponumerowane po kolei 0-4. Logiczny kanal 0 jest kanalem monitora

dla wszystkich TNC a monitorowane pakiety sa poprzedzone numerem kontrolera.

- Wszystkie rozkazy moga byc podawane dla dowolnego TNC przez

przyporzadkowany mu kanal logiczny.

Kazdemu z kanalow moze byc przyporzadkowany inny znak wywolawczy (MYCALL).

Mozliwa jest praca skrosna. W rozkazie //C musi byc podany numer TNC jezeli

jego identyfikacja jest niemozliwa na podstawie danych zawartych w

PATHLIST.SP. Maksymalna ilosc kanalow logicznych wynosi 40.

## Lacznosci zautomatyzowane

Automatyzacja lacznosci polega na nadaniu szeregu rozkazow pozwalajacych np.

na odczytanie wiadomosci ze skrzynki elektronicznej po polaczeniu sie z nia.

Tego typu lacznosc moze byc zapoczatkowana rozkazem DO, //DO lub

przeprowadzona o ustalonej porze.

<Rozkaz DO.>

Rozkazy wykonywane w trakcie automatycznej lacznosci zawarte sa w zbiorze

wywolywanym przy pomocy ESC-DO <nazwa zbioru>. Po wykonaniu wszystkich

rozkazow nastepuje disconnect. Jako nazwe zbioru przyjmuje sie nazwe stacji z

rozszerzeniem DO np. SR3BBS.DO ale dopuszczalne sa tez inne nazwy.

Znak stacji docelowej wyswietlany jest w gornym statusie zamiast informacji o

wybranych trybach pracy programu.

## Sterowanie czasowe

Co minute sprawdzana jest zawartosc zbioru AT.SP i w wybranym momencie

nastepuje wywolanie zbioru DO analogicznie do recznego wywolania. Rownolegle

moze byc wykonywanych kilka takich skryptow rozkazowych.

- Format zbioru AT.SP.

Zbior AT.SP moze sie skladac z 40 linii o podanym ponizej formacie:

HH:MM:<nazwa zbioru.DO>.

Czas musi byc podawany dwucyfrowo, konieczne jest uzycie dwukropkow a linia

musi sie konczyc bezposrednio po nazwie zbioru DO, przykladowo 18:05:SR3BBS.DO

co oznacza lacznosc z SR3BBS codziennie o 18.05. Podanie po nazwie zbioru DO

znaku "," (przecinek) spowoduje to, ze bedzie on nadany jeden raz.

Oprocz nazw zbiorow DO mozna tez uzyc rozkazow ESC poprzedzonych "*"

np. 01:00:*MH C - kasowanie MH-listy codziennie o 01.00.

- Format zbiorow DO.

Zbiory DO skladaja sie z szeregu linii kolejno analizowanych. Komentarze

poprzedzone sa "#".

1-sza linia to znak stacji np. skrzynki elektronicznej.

2-ga linia zawiera znak zgloszenia oczekiwany przez SP (prompt).

Kazda z dalszych linii jest kolejno nadawana po otrzymaniu znaku zgloszenia.

Moga byc w nich zawarte rozkazy obslugi skrzynki elektronicznej lub wezlow.

Nazwa nadawanego zbioru poprzedzona jest "!!!" lub "!!?". W pierwszym

przypadku zbior nadawany jest za kazdym razem w drugim jest on kasowany po

zakonczeniu transmisji. Jezeli zbior nie istnieje nadawana jest nastepna

linia. Zbior transmitowany musi zawierac odpowiedni, oczekiwany przez

skrzynke znak zakonczenia, (SP nie nadaje automatycznie CRTL-Z). Nowy znak

gotowosci (prompt) poprzedzony jest "!!1" (moze to byc konieczne gdy skrzynka

polaczona jest z wezlem z ktorego tez chcemy korzystac).

!!P - wywoluje rozkaz PRIV dla skrzynek systemu DieBox.

!!@ - powoduje zakonczenie wykonywania zbioru bez przerwania polaczenia.

!!S<nazwa zbioru> - powoduje nadanie zbioru binarnego.

!!M<tekst> - definiuje tekst obslugujacy transmisje.

!!Y<liczba DO-zbiorow> -

!!N<liczba DO-zbiorow> -

Przed wymieniona wyzej pierwsza linia moze znajdowac sie linia zawierajaca

zmieniony znak wlasny (MYCALL) bez identyfikatora wtornego (SSID). Znak ten

musi byc poprzedzony wykrzyknikiem. Znaki stacji docelowych musza byc

wymienione w zbiorze PATHLIST.SP co jest warunkiem funkcjonowania polaczen

automatycznych.

Jezeli stacja osiagalna jest bezposrednio to zapis moze wygladac nastepujaco:

144.625:SR3BBS L>=direct

## Wezel SP

Kanaly do pracy wezlowej wybierane sa przy pomocy rozkazu ESC-NODE.

Przylaczony do noda kanal oznaczony jest znakiem "#" w gornym statusie.

Zaleca sie instalacje noda w kanale o najnizszym numerze (oprocz kan. 0).

Rozkazy zdalne w tych kanalach nie sa poprzedzone "//". Odpadaja rowniez

rozkazy CAT, WRITE, READ, KILL, RPRG, WPRG. Rozkaz USERS jest rownowazny

rozkazowi CSTATUS a informacje wyswietlane sa w uproszczonym formacie.

Takze zgloszenie login (info o zalogowaniu ztacji) nie jest uzywane.

Do wolajacej stacji nie jest wysylany CTEXT. W odpowiedzi na bledna komende

wysylana jest linia prompta deklarowana w CONFIG.SP poleceniem NPS=.

W kanalach wezlowych nie powinno nawiazywac sie wlasych lacznosci.

## Zapamietywanie tras

Tryb ten wlaczany jest przy pomocy ESC-LE i pozwala na zapamietywanie

uzywanych tras do pozniejszego uzycia w zbiorze PATHLIST.SP. W trybie

tym konieczne jest przestrzeganie nastepujacej kolejnosci dzialania:

1. Wlaczenie mozliwe jest tylko dla jednego kanalu o ile jest on jeszcze wolny

i jest sygnalizowane litera "L" w statusie.

2. Polaczenie moze byc nawiazywane tylko przy pomocy ESC-C lub ALT-C .

3. Po polaczeniu z pierwsza stacja nalezy podac rozkaz polaczenia z nastepna

itd. az do osiagniecia stacji docelowej.

4. Po jej osiagnieciu nalezy ponownie podac rozkaz ESC-LE w celu zapamietania

trasy w zbiorze PATHLIST.SP.

Przerwanie polaczenia powoduje wylaczenie trybu nauki. Moze on byc tez

wylaczony w dowolnym momencie przy pomocy ESC-LE. Trasa zostanie zapamietana

do tego momentu. Kursor nie moze byc przesuwany w gore lub w dol poniewaz

ustawienie go w linii zawierajacej jakikolwiek rozkaz connect powoduje

skasowanie aktualnie obowiazujacego. Dalsze rozkazy connect moga byc podawane

dopiero po nawiazaniu polaczenia.

SP5 nie zapamietywal tras prowadzacych przez wezly KA-Node (Kantronics).

Zapamietywana trasa przypisywana jest aktualnej czestotliwosci pracy. Dla

wezlow typu LAN zapamietywana jest czestotliwosc xxx.xxx.

## Poziom operatora systemu

Aby uzyskac poziom uprawnienia operatora systemu (sysopa) korespondent musi

podac odpowiednie haslo lub mozemy nadac mu je przez wcisniecie ALT-O.

Uprawnienia zostana wylaczone po disconnect automatycznie lub recznie prez

ponowne wcisniecie ALT-O. O uzyskaniu odpowiednich uprawnien przez

korespondenta informuje nas migajacy numer kanalu w linii gornego statusu.

W SP ver 6.11 zostaly zastosowane hasla kompatybilne z uzywanymi w sieciach

FlexNet. Wysylane sa one automatycznie po podaniu rozkazu //Sysop.

Jezeli chcemy wymienic sie z kolega haslami to na obu stacjach nalezy

zainstlowac odpowiednie zbiory i tak przykladowo:

Nasza stacja ma znak SP3XYZ, stacja kolegi SP3YAL.

Na naszej stacji w zbiorze PASSWD.SP instalujemy haslo ktore mu przyznalismy:

- SP3YAL=12345

W zbiorze FLEXPW.SP wpisujemy haslo ktore on nam przydzielil:

- SP3YAL=24321

Na stacji kolegi SP3YAL bedzie zainstalowane odpowiednio:

w PASSWD.SP:

- SP3XYZ=24321

a w FLEXPW.SP:

- SP3XYZ=12345

Liczby uzyte w haslach powinny zawierac sie w zakresie 1 - 32767.

Uwaga !!! po zapisaniu do zbiorow odpowiednich hasel trzeba przeladowac

programy na obu komputerach.

Sysopem moze zostac tylko stacja wolajaca (inicjujaca polaczenie).

Chcac dostac sie do komputera kolegi wysylasz haslo rozkazem //S.

Program przeciwny odpowiada nam wygenerowana losowo liczba np. 12323>.

W odpowiedzi na nia nasz program generuje wlasciwe haslo i wpisuje go do

okna nadawczego. Wyslanie hasla wymaga nacisniecia klawisza ENTER.

Nastepnie odpytujemy stacje przeciwna czy uzyskalismy uprawnienia sysopa

rozkazem //S ? jesli tak odpowiedz jest: P=1, jesli nie P=0.

Uprawnienia sysopa mozemy wylaczyc rozkazem //S 0.

Na poziomie operatora systemu dostepne sa dodatkowe rozkazy:

ESC <rozkaz>  Pozwala na uzycie dowolnego rozkazu z grupy ESC poza rozkazami

wymagajacymi pozniejszego podania dodatkowych parametrow.

XDOS <rozkaz> Pozwala na korzystanie z dowolnych rozkazow MS-DOS o ile pozwala

na to ilosc wolnego miejsca w pamieci operacyjnej. Podobnie jak poprzedni

rozkaz ten rowniez nie oczekuje na wprowadzenie dodatkowych informacji.

Meldunki o wykonaniu zapisywane w zbiorze !DOS! moga byc pozniej odczytane.

Rozkazy //W i //WPRG  pozwalaja na zapis zbioru niezaleznie od tego czy

istnial on juz wczesniej. Nazwy zbiorow moga zawierac nazwy dowolnych

katalogow.

Dla potrzeb sysopow zostal udostepniony program CHKDSK za pomoca ktorego

mozna sprawdzac i poprawiac zawartosc dysku twardego. Sysop moze wywolac go

poleceniem np. //C:\DOS\CHKDSK /f/v.

## Konferencje

Rozkaz //CONV pozwala na wziecie udzialu w konferencji w ktorej uczestniczy

wieksza ilosc stacji.Ilosc kanalow wynosi 10000 a numery od 0-9999. Jezeli

operator wejdzie w tryb convers z konsoli to zostaje przydzielony mu kanal

nr.9999 chcac wiec uczestniczyc w jakiejs konferencji ,musi zmienic kanal

komenda /c numer kanalu w convers. Uczestnicy konferencji maja do dyspozycji

kilka pomocniczych rozkazow:

/H     - Help.

/C <nr>- Przejscie do kanalu nr.

/W     - Lista uczestnikow .

/Q     - Zakonczenie udzialu w konferencji bez przerwania polaczenia.

/S <numer> <tekst> - Nadanie tekstu w wybranym kanale.

Pozostale teksty nie poprzedzone "/" nadawane sa do wszystkich uczestnikow

konferencji w danym kanale. Teksty poprzedzone sa znakiem nadawcy i dlugosc

linii wysylanej powinna byc ograniczona do 65 znakow. Operator stacji moze

wlaczyc sie do konferencji w wolnym kanale logicznym.

W gornym statusie wyswietlany jest napis "CONVERS". Ma on rowniez do

dyspozycji wymienione wyzej rozkazy oraz dodatkowo:

/J <numer> - Rozpoczecie konferencji w podanym kanale.

/U <numer> - Zakonczenie konferencji w tym kanale.

Definitywne zakonczenie uczestnictwa w konferencji komenda esc-conv.

Wlaczanie sie nowych uczestnikow sygnalizowane jest przez "<znak> logged on"

opuszczenie jej przez "<znak> logged off", natomiast zmiana kanalu przez

"<znak> QSY to Ch <numer>".

# MELDUNKI BLEDOW

"ERROR CONFIG.SP: xxxx" - blad w inicjalizacji lacza RS232, wyswietlana jest

bledna linia po czym nastepuje zakonczenie pracy SP.

"Bildschirm puffer zu gross, xx Zeilen wegnehmen" - Bufor ekranowy nie miesci

sie w pamieci komputera, nalezy zmniejszyc RVS= o podana ilosc linii.

"PFKEYS.SP: ERROR: xxxx" - PFKEYS.SP zawiera nieprawidlowe oznaczenie klawisza

funkcyjnego. Reszta zbioru jest ignorowana.

- "CONFIG.SP:??xxx" - CONFIG.SP zawiera nieprawidlowy rozkaz.Jest on ignorowany.

"FEHLER:TNC nicht in Terminalmodus!" - TNC nie daje sie przelaczyc w tryb HOST

co powoduje zakonczenie pracy SP.

"FEHLER: PC*PA nicht gefunden" - w CONFIG.SP wymieniona jest plytka DRSI ale

brakuje programu sterujacego TNCTSR.

"ERROR: COMx ??" - SP obsluguje lacza COM1-COM4, uzycie dalszych lacz wymaga

podania dodatkowo adresu podstawowego i numeru przerwania IRQ.

- "Kein COMx installiert" - lacze o podanym numerze nie jest zainstalowane.

"Hostmode Sync-Fehler ABBRUCH" - proba synchronizacji w trybie HOST zakonczyla

sie niepowodzeniem. Konieczne moze byc uzycie innego programu obslugi

klawiatury lub nizszej szybkosci transmisji do modemu.

"Received status xx on chanel xx" - nieprawidlowa informacja o stanie kanalu,

najprawdopodobniej spowodowana brakiem synchronizacji.

# ZBIOR KONFIGURACYJNY

Parametry ktore maja opis w jezyku niemieckim nie zostaly przezemnie

z roznych powodow sprawdzone ,dlatego nie chcac wprowadzac kolegow w

blad postanowilem nie tlumaczyc komentarza.

Bede wdzieczny za wszelkie informacje dotyczcych tych parametrow.

Moj adres to :

- AX.25    SQ3DZO @ SR3BBS.PO.POL.EU

AmprNet  SQ3DZO @ Poznan.ampr.org

#   VERSION 9.90 CONFIG.SP

#

#   TNC / COM setup:

#

CFG=LANG:ENG        # Wybor jezyka ENG=angielski DEU=niemiecki

CFG=VIDEO:1         # typ graficzny 0=inne(25lini) 1=EGA (43linie)

#                     2=VGA (50lini)

CFG=TNCS:1          # ilosc podlaczonych TNC

CFG=PORT0:tfpcx     # COM-Port.numer lacza szeregowego,dla emulatora tfpcx

#                     wpisac CFG=PORT0:tfpcx

CFG=BAUD0:9600      # Szybkosc transmisji na laczu komputer - modem.

CFG=CHANS0:10       # Liczba kanalow logicznych programu SP.

#                     Ta sama wartosc nalezy ustawic w poleceniu inicjujacym

#                     modem (INI=Y <wart>).

CFG=IDENT0:SP       #Identyfikacja ze zbiorem SP.

#

#

#

#

#

HLP=C:\SP\HLP       # Katalog z plikami help do komend remote i esc

#

RMP=C:\SP\REM       # Katalog dostepny dla uzytkownika(//rprg,//cat,itp)

SVP=C:\SP\SAV       # Katalog dla zapisu 'save'oraz lacznosci pms'a i typu.do

SVB=C:\SP\SAV.OLD   # Katalog dla zapisu przerwanych zapisow 'save'(alt-z)

RUN=C:\SP\RUN       # Katalog z programami typu PG

SPL=C:\SP\7PL       # Katalog w ktorym sa przechowywane pliki 7plusa,winien

#                     zawierac plik 7plus.exe .Program korzysta z niego przy

#                     zapisie i dekodowaniu plikow 7plusa,oraz magazynuje w

#                     nim pliki wynikowe po zdekodowaniu

PMS=C:\SP\PMS       # Katalog zawierajace pliki PMS'a patrz> PMS i obsluga

#                     poczty.

BIN=C:\SP\BIN       # Katalog z plikami binarnymi sciagnietymi za pomoca

#                     protokolu binarnego

BCD=C:\SP\BCAST

#

#

TMP=C:\SP\TMP       # Katalog 'TMP'. W katalogu tym lokowane sa zbiory w

#                     ktorych zapisywana jest zawartosc okna nadawczego,

#                     odbiorczego i monitora w momencie zakonczenia pracy SP.

#                     Po jego ponownym uruchomieniu zawartosc tych okien jest

#                     odtwarzana.

#

# Atrybuty dla monitora MONO

#

{m

- AAM=WHI,BLK

- ABI=WHI,BLK

ABC=BLK,LGY

ABS=BLK,LGY

ACL=WHI,BLK,BLINK

ACM=BLK,LGY

ACR=BLK,LGY

ACU=BLK,LGY

AD0=CYA,WHI

ADC=BLK,LGY

ADF=LGY,BLK

AEM=BLK,LGY

AFL=BLK,LGY

AFS=BLK,LGY

AH0=WHI,BLK

AH1=WHI,BLK

AH2=WHI,BLK

AH3=WHI,BLK

AHX=WHI,BLK

AI0=LGY,BLK

AI1=LGY,BLK

AI2=LGY,BLK

AI3=LGY,BLK

AMF=BLK,LGY

AMT=LGY,BLK

ANR=BLK,LGY

APM=BLK,LGY

ARX=WHI,BLK

AS2=BLK,LGY

ASC=WHI,BLK,BLINK

AST=LGY,BLK

ASX=LGY,BLK

ATI=WHI,BLK

ATS=BLK,LGY

ATT=BLK,LGY

AUI=BLK,LGY

AVI=BLK,LGY

AWA=WHI,BLK,BLINK

}

# Atrybuty dla monitora kolorowego EGA lub VGA (16 kolorow).

# ----------------------------------------------------------

# Format: Axx=tekst,[tlo[,BLINK]].

# Symboliczne oznaczenia kolorow w kolejnosci od 0 do 15:

# BLK, BLU, GRN, CYA, RED, MAG, BRN, LGY - 8 kolorow przeznaczonych dla tla.

# DGY, LBL, LGN, LCY, LRD, LMA, YEL, WHI.

# Dla tekstow moze byc przeznaczone wszystkie 16 kolorow.

#

#   ATTRIBUTE fr Farbe:

{c

- AAM=BLU,GRN

ABI=YEL,BLU #sygnalizacja odebranego pakietu na danym kanale(dolny status)

- ABC=GRN,BLK

ABS=WHI,RED #znak polaczonej stacji w dolnym statusie na innym kanale niz

- #              biezacy

ACL=RED,BLK #prompt i dx-meldunki stasji Packet-Cluster

ACM=LGN,RED #jesli GAC=ON to znak polaczonej stacji w dolnym statusie na

#              biezacym kanale jesli GAC=OFF to tylko marker

- ACR=LMA,BLK

- ACU=RED,LGY #kursor okna edytora i lini w trybie VIEW

- # AD0=CYA,WHI #ADn n=0-7,kolory monitora dla plytki DRSI

ADC=LCY,RED #wskazniki kanalow (dolny status)

ADF=WHI,BLK #tlo we wszystkich oknach i niewyszczegolnionych tekstow

- AEM=WHI,RED #kolor okna komunikatow

AFL=WHI,RED #wskazniki trybu pracy (gorny status)

- AFS=YEL,BLK

- AH0=LGN,BLK #naglowki pakietow w oknie monitora modem 0

AH1=CYA,BLK #J.w. modem 1

AH2=BLK,CYA #J.w. modem 2

AH3=BLK,CYA #J.w. modem 3

AH4=BLK,CYA #J.w. modem 4

AHX=RED,BLK #pakiety hex dump w oknie monitora

- AI0=LGY,BLK #tresc pakietu w kanale monitora modem 0

AI1=LGY,BLK #J.w. modem 1

AI2=WHI,CYA #J.w. modem 2

AI3=WHI,CYA #J.w. modem 3

AI4=WHI,CYA #J.w. modem 4

AMF=LRD,BLK #tekst w multimonitorze stacji "from"

- AMT=LCY,BLK#tekst w multimonitorze stacji "to"

ANR=LRD,DGY #naglowki pakietow NET/ROM w oknie monitora

- APM=WHI,BLK #kolory okna odbiorczego przy zalaczonym PMS

ARX=YEL,BLK #tekst odbierany w oknie odbiorczym

AS2=YEL,GRN #kolory drugiego gornego statusu (proponuje te parametry

#     przy parametrach instalacyjnych podczas zapisu plikow znikaja

#     napisy i nie widac graficznego przedstawiania ilosci zapisanego

#     pliku.

- ASC=RED,GRN

AST=LGY,BLK #text nadawany w oknie odbiorczym (ECHO)

- ASX=LGN,BLK #komunikaty programu w oknie odbiorczym

ATI=WHI,BLK #atrybut identyfikacji TNC przy pracy z wieloma modemami

ATS=YEL,RED #kolory gornego statusu

ATT=LGY,BLK

AUI=LMA,BLK

AVI=BLK,CYA

AWA=LBL,GRN #znak stacji wolanej w gornym statusie

}

#

# Komendy inicjalizacji TNC (lub emulatora TFPCX.EXE ver 2.0):

# ------------------------------------------------------------

#INI=B 120     # [1-600] x1sek ustala TIMEOUT dla procedury DAMA i wlacza ja.

#              0= Procedura DAMA wylaczona. Zostaje uruchomiona standardowa

#              procedura WA8DED dostepu do kanalu lacznosci (persistence,

#              slot-time).

INI=C BEACON   # Adres dla ramek UNPROTO nadawanych w kanale monitora.

INI=F 400      # [16-65535] x10ms 'FRACK' - czas oczekiwania na potwierdzenie

#                pakietu.

#INI=H 0       # Wylaczenie rejestracji MH-listy przez TNC (ignorowana przez

#                emulator TNC).

#INI=H 2        #Zerowanie MH-listy w modemie (ignorowana przez emulator TNC).

INI=I SQ3DZO    # Wlasny znak wywolawczy po wyjsciu z SP.

INI=K 1         # Ustawienie zegara w modemie lub emulatorze powoduje:

#                1-brak wyswietlania daty i czasu w monitorowanych pakietach.

#                2-data i czas bedzie wyswietlany w monitorowanych pakietach.

INI=M UISC      # Rodzaje monitorowanych ramek.

INI=N 15        # [1-255] 'RETRY' - ilosc powtorzen przy wysylaniu pakietu.

INI=O 4         # [1-7] 'MAXFRAME' - maksymalna liczba ramek w nadawanym

#                 pakiecie.

INI=P 128       # [0-255] 'PERSISTENCE' - wartosc porownywana z generatorem

#                 liczb losowych sterujaca czasem dostepu do kanalu (czytaj

#                 opis rozkazow TFPCX).

INI=R 1         # Retransmisja pakietow: 0-wylaczona,  1-wlaczona.

INI=T 35        # [0-127] x10ms 'TXDELAY' - czas od wlaczenia PTT do wyslania

#                 pakietu.

INI=U 0         # Wyslanie tekstu powitalnego 'CTEXT': 0-wylaczone.

INI=W 10        # [0-127] x10ms 'SLOT TIME' - pauza w dostepie do kanalu.

INI=Y 10        # Liczba kanalow logicznych (rownoleglych polaczen).

INI=@C 25       # Programowa blokada szumu (dla TFPCX od wersji 1.1 wzwyz):

#                 [1-63] (typ. 25) blokada programowa - opoznienie otwarcia

#                 blokady.    0-blokada sprzetowa.

INI=@TA 0       # [0-65535] x 10ms TAIL czas od zakonczenia transmisji pakietu

#                 do wylaczenia PTT

INI=@T2 25      # [0-255] x10ms 'RESPTIME' - czas po jakim wyslac

#                 potwierdzenie.

INI=@T3 30000   # [0-32767] x10ms 'LINKTIME' - po jakim czasie sprawdzic

#                 nieaktywne lacze.

#

# Konendy deinicjalizujace TNC po wyjsciu z programu SP:

DEI=M N         # Wylaczenie monitorowania ramek.

DEI=U 1 *** Pse qrx,console not active *** #CTEXT po wyjsciu z SP.

DEI=K 2         # W statusie modemu bedzie pokazywana data i czas.

DEI=Y 4         # Ustawienie ilosci kanalow w modemie.

#

#   Alfabetyczna lista parametrow

#   linie po "#" sa ignorowane przez program SP

#

#

BAA=ON              # Wen ON geht AutoBIN *immer* (OFF = nur mit Level 3)

BBL=300             # Pufferschwelle ab der die Pufferzahl blinkt

BCA=OFF            # Broadcast-Daten speichern?

BCC=MAILS USER INFO  #Mailbox-beacon ,adresy do ktorych adresowane sa beacony

# posiadajace informacje o interesujacej nas poczcie,po odbiorze beaconu w

# ktorym np.jest nasz znak w lini gornego statusu pokazuje sie znak @

# informujacy nas ze na danym Mailbox'ie jest dla nas poczta,sygnalizacja

- # takze akustyczna

BCH=ON              # Broadcast-Mailboxheader mit speichern

#BCL=               # Broadcast: Absender die nicht gespeichert werden

#BCN=               # Broadcast-Rubriken die nicht gespeichert werden sollen

BCP=OFF             # Broadcast-Dateien ins PMS

BCS=OFF             # ON=zapis beacon'ow do pliku beacons.sp

#BCY=               # Broadcast-Rubriken die gespeichert werden sollen

BEB=ON              # ON=dzwonek na zakonczenie transmisji binarnej

BIL=OFF             # ON=Nadac pusty wiersz przy ESC SB

#BLI=100000000      # Maksymalna dlugosc plikow typu #BIN#

BLK=ON              # ON=zalaczone miganie przy odpowiednich atrybutach graf.

BMM=OFF             # ON=przy wylaczonym monitorowaniu ramek binarnych

#                     na kanale monitora (ESC NB), wyswietlany jest tekst

#                    "[BIN ..." w kanale MultiMonitora .

BOX=SR...;DK0M..    # prefiksy mailbox'ow.

BPS=ON              # BayBox-Passwort nadac

BSB=OFF             # Bei ON wird Backscroll bei Kanalwechsel nicht ausgesch.

BSF=ON              # ON=Zapis zbiorow save po komendzie alt-z w kat. sav.old

#                     OFF=skasowanie pliku

BSG=OFF             # Konfiguracja kanalow  ON=globalnie, OFF=indywidualnie

BTT=ON              # bei ON werden BIN-Tempfiles ins TMP= dir geschrieben

#

#

CBC=D$$%% # CB znak ,$=dowolna cyfra ,%=dowolna litera,?=dowolny znak pisarski

CBL=10              #ilosc dzwonkow sygnalizujacych polaczenie

#CDR=6              # CD-ROM F:   5=E,6=F,7=G itd.

CHL=1:0,2:0,3:0,4:0 # Kanalsperre fr bestimmte Priv-Level

#CHM=Dieser Kanal ist fuer Anrufer gesperrt.

CHN=ON              # pokazanie numeru kanalu

CLB=1               # Cluster-dzwonek (0=wyl, 1=bep, 2=alarm)

CLU=DB0BCC DB0SDX   # Lista stacji ktore posiadaja Packet-Cluster.

#                     Connect z taka stacja powoduje zapalenie litery

#                     "c" w gornym statusie.

CQA=1            # sygnalizacja wywolania CQ (0=wyl, 1=na ekranie, 2=dzwonek)

CTE=ON              #Connecttext: OFF=nadawany do nie wymienionych w

#                    GREETING.SP, ON=do wszystkich.

CWO=ON             # ON=nadawanie alfabetem Morse'a znaku stacji wolajacej

#                    przy polaczeniu i rozlaczeniu

CWS=60              # Predkosc CW ilosc znakow na minute

#

#

DAT=0               # format daty:  0=DD.MM.RR  1=MM/DD/RR  2=RR-DD-MM

DCA=OFF              # ON= Dekompresja monitorowanych ramek

DMO=MN              # Monitor-Mode przy wyjsciu do Dos-a

DMS=Wykonuje operacje w DOS'ie, QRX (\T)\r # TNC-CTEXT podczas pracy w DOS

DOH=ON              # DO-Files schalten HOLD ein (0=aus)

DPO=ON              # DO-Files: Popup Befehle

DSO=3               # wybor komendy DIR: 0=wyl, 1=ESC DIR, 2=//CAT, 3=obie

DSV=ON              # DO-FIles: SAVE ein wenn aus

DVI=ON              # Bildschirmausgabe: OFF=BIOS, ON=direkt

DWF=ON              # //W-File przy DISC kasowac

DXS=OFF             # Cluster-meldunek nie przechowywac

#

#

EBL=20              # ilosc wierszy edytora (10-100)  dla wszystkich kanalow

#EBS=0:50,1:100     # ilosc wierszy edytora na danym kanale

EBX=ON              # zalecany bufor w XMS

EDI=C:\SP\NE.EXE    # sciezka dostepu do edytora uruchamianego komenda ESC ED

#                     nalezy pamietac o tym by program nie zajmowal duzo

#                     miejsca w pamieci(osobiscie uzywam Norton Edytor ver2.0)

ERL=0               # zapis ERRLOG.SP

#

#

FLA=SP 9.90>>       # Dodatkowy meldunek wysylany po zawolaniu przez

#                     korespondenta. Umieszczony jest po komunikatach LOGIN,

#                     CTEXT i indywidualnym przywitaniu.Wysylany jest on

#                     niezaleznie od wartosci  CTE= rowniez na kanale noda.

FLG=$07             # Status dla SP w przypadu braku (wykasowania) zbioru

#                     STATUS.SP. Jest on podawany jako wartosc heksadecymalna

#                     powstala po zsumowaniu bitow:

#                     Bit 0 - INSERT wlaczony.

#                     Bit 1 - ECHO wlaczone.

#                     Bit 2 - BELL wlaczony.

#                     Bit 3 - UMLAUT-przekodowywanie przy odbiorze wlaczone.

#                     Bit 5 - SAVE wlaczone.

#

FLX=ON              # FlexNet Routing-Frames pokazac

#FLS=1              # Flush-Delay czas niezdefiniowany od nacisniecia Return

#                     do wlaczenia nadawania (nie zmieniac)

#

#

GAC=ON              # ON: parametr ACM= dla znaku, OFF: ACM= tylko dla Markera

#GOK=               # Lista znakow dla NOGATE.SP

GUE=0               # zabronione wejscie do systemu przez TNC (1=TNC0,

#                     2=TNC1, 3=oba)

#

HEX=0               # 0=zadne Hexdump, 1=tylko TCP i Netrom, 2=wszystkie

HOB=OFF             # jesli ON,wtedy ESC HOLD dziala natychmiast

HOS=SH/DX\r         # Tekst wysylany okresowo przy braku wymiany informacji

#                     na laczu.

HOT=550             # Co ile sekund przy braku wymiany informacji wysylac do

#                   korespondenta zadeklarowany przez HOS= tekst by utrzymac

#                   lacze w stanie aktywnym.

HSZ=10              # ilosc znakow w MH-Liscie (10-50)

#

#

IPR=1               # PRIV-Level przyznawany nowej stacji

IS0=Mailbox >> SQ3DZO-8\r\W \D \T \z\r** SP ver.\V **   #tekst beacon'a TNC 0

IT0=1000            # co jaki czas wlacza sie beacon ,czas podaj w sekundach

#

JSO=ON              # Nach ESC SORT auf 1. Textzeile bl„ttern

#

#

L3A=ON              # przyznac priv-level 3 stacji ktora wysyla po polaczeniu

#                     w kodzie identyfikacji znak "-$]" ( mailboxy )

LEM=OFF             # ON=Control-F5 aktywny  (mark echo)

LGF=ON              # ON=Log wlaczony, zapis w LOGINS.SP oraz LOGINS.PMS

LPT=1               # numer zlacza rownoleglego drukarki

LPU=8192            # rozmiar pliku logins.sp, po przekroczeniu tej wartosci

#                    program pozostawia w logu ostatnia date polaczenia dla

#                    kazdej z zalogowanych stacji,kasujac wszystkie poprzednie

#                    polaczenia.

LTI=600             #Czas po jakim stacja ktora sie z nami polaczyla zostanie

#                    rozlaczona gdy brak jest wymiany informacji na zajmowanym

#                    przez nia kanale. Przed rozlaczeniem wysylany jest

#                    komunikat 'Timeout' oraz dzwonek.

#

MA0=SR3BBS          # znak stacji przez ktora bedzie retransmitowany nasz

#                    MAIL-beacon np.SQ3DZO to MAIL via SR3BBS

#MA1=znak           # Jak wyzej tylko ze dla TNC nr2

MAR=20              # ile razy ma byc powtorzony rozkaz z pliku AT.SP,jezeli

#                    za pierwszym razem zakonczyl sie niepowodzeniem np.jezeli

#                    o godzinie 16:35 polaczenie z SR3BBS nie odszlo do skutku

#                    to program sprobuje ponownej realizacji polaczenia za

#                    czas zdeklarowany w RAT=[sek] ,przy MAR=20 prob takich

#                    bedzie dwadziescia

MBE=10              # odstep miedzy beacon'ami do MAIL  czas w minutach

#                    funkcja aktywna tylko gdy jest do kogos nowa poczta

#                    w naszym PMS

MBF=128             # Minimalna liczba buforow dla Monitor-Notaus

MBT=100             # TNC2/TFPCX: minimalny wolny bufor przy transmisji

MC0=SQ3DZO          # znak dla TNC 0

MC1=SQ3DZO          # znak dla TNC 1

MC2=SQ3DZO          # znak dla TNC 2

MC3=SQ3DZO          # znak dla TNC 3

MC4=SQ3DZO          # znak dla TNC 4

MCL=7               # Level dla Multiconnect przy NMC=ON

MD0=SR3BBS.DO,G     # nazwa pliku typu.DO (wykorzystywane przy polaczeniach

#                   automatycznych) uruchamianego komenda esc-GM.Patrz takze

#                   "pms i obsluga poczty'

#MD1=FILENAME       # j.w (TNC 1)

#MD2=FILENAME       # j.w (TNC 2)

#MD3=FILENAME       # j.w (TNC 3)

MFR=8192            # Minimalny rozmiar wolnego obszaru na dysku dla

#                     zapisu //w lub //wprg.

MHD=C               #sposob sortowania MH-listy C=wg.znakow T=wg.czasu

#                    F=wg.czestotliwosci

MHM=ON              #ON wlaczona identyfikacja NET/ROM

MHS=OFF             #ON=wlaczony zapis MH-Listy

MIT=350             # Ustala minimalna liczbe buforow w TNC. Dla szybkosci

#                     transmisji  konsola-TNC 9600 .

MLG=OFF             # ON=wlaczenie logu miesiecznego w tej opcji

#                    polaczenia w danym miesiacu sa zapisywane do pliku

#                   log_RR.MM np. za maj 1996 log bedzie mial nazwe LOG_96.05

MLN=10              # ilosc lini wysylana do korespondenta po podaniu

#                     przez niego komendy //MON

MMD=300             # jezeli MultiMonitor zalaczony komenda esc MM znak>? to

#                     co jaki czas ma nastapic zmiana korespondenta np.jezeli

#                     zalaczylem MM dla SR3BBS a polaczone z nim sa stacje

#                     sp3mis i sp3inj to MM monitoruje, przez czas okreslony

#                     parametrem  MMD= ,qso sr3bbs>sp3mis a po przekroczeniu

#                     tego czasu monitoruje qso sr3bbs>sp3inj itd.

MMS=ON              # Wenn ON werden doppelte MM-Daten unterdrckt

MOF=OFF             # Wyswietlanie w oknie monitora (nie dotyczy rozkazow

#                     ESC-RDM i ESC-MM):

MRI=20              # Liczba dzwonkow w sygnale dzwiekowym uruchamianym

#                     rozkazem zdalnym //RING

#

MTF=4               # Max. liczba buforowanych przy nadawaniu ramek.

MUC=1               # "U"-Modus beim DOS-Ausstieg (suehe Handbuch)

#

MWA=             Dzien dobry.  #  \G=MWA     A=00:00 - 12:00

MWN=             Dzien dobry.  #  \G=MWN     N=12:00 - 18:00

MWP=           Dobry wieczor.  #  \G=MWP     P=18:00 - 24:00

#MWx= x=A,N,P  Tekst deklarowany dla \G (powitanie) w zaleznosci od godziny

#Parametr MWx dla pracy w wer.angielskiej , MDx dla wer.niemieckiej

- #jezeli pominiemy te parametry to powitanie standardowe

#

#

N3P=OFF            # Zapis rozkazem zdalnym //Write

#                  jest: Off-dozwolony, On-zabroniony

NAL=OFF             # ON um //HELP-Sprachauswahl abzuschalten

NAM=Witam, \N, at \L on \D on \Q Chan \K  #tekst zapisywany w lini GRE= w

#                 pliku greeting.sp ,dla nowej stacji po wpisaniu imienia

#                 komenda //na [imie]

NBS=ON           # ON=zalaczony odbior biuletynow przez PMS (forward z bbs'a)

NCT=OFF          # ON= Wysylanie standardowego CTEXT oraz komunikatow

#                    LOGIN i LOGOF  na kanale przydzielonym dla noda .

NDA=OFF          # Wolanie przy uzyciu autorutera (komenda ALT-C) z podaniem

#                  znaku "/" na koncu linii rozkazowej np. C SP4KTO/ przez

#                  nody TheNet czy NET/ROM gdy stacja docelowa lub

#                  posredniczaca nie odpowiada to:

#                  OFF= pozostajemy przylaczeni do ostatniego noda gdy

#                  wywolanie bylo ze znakiem "/" po rozkazie connect lub

#                  nastepuje pelny disconnect gdy bez niego.

#                  ON= pozostajemy przylaczeni do ostatniego noda niezaleznie

#                  czy byl znak "/" na koncu rozkazu czy nie.

#

NDI=OFF              # Monitorowane ramki innych niestandardowych typow

#                    (np. TCP/IP) posiadajace parametr "pid" rozny do CF

#                     lub F0 beda: OFF= beda monitorowane przez SP,

#                     ON= beda wyswietlane jako ramki binarne.

NET=OFF             # Przy pracy komputera w sieci NOVEL ustawic NET=ON

#                    gdyz w innym przypadku wystapia problemy z wlaczeniem

#                    drukarki (ALT-P).

NIC=0               # OS/2: opoznienie od SP

NIH=OFF             # TCP/IP-Header bei MM

#NLC=               # Calls die nicht ins Log geschrieben werden bei kommend

NLM=OFF             #ON=Wylaczenie meldunku o zalogowaniu

NMC=8               #Na ilu kanalach jednoczesnie moze byc polaczona ta sama

#                    stacja (znaki rozniace sie tylko SSID sa jak jednakowe).

NMM=DK4NB DB0ID     #przy esc MM znak>?  wymienione stacje nie beda celem=?

NMT=ON              # ON: NMC=dla wszystkich TNC . OFF: NMC=dla jednego TNC

#                    tzn. ze przy ON znak moze byc polaczony na max.8

#                    kanalach  a przy OFF i 4TNC  na 8x4=32 kanalach

#                    jednoczesnie (jezeli NMC=8).

#

NOL=OFF             # OFF =zapis LOG.SP zalaczony

#

NOM=  ***   Jestem zajety zostaw info w skrzynce komenda: //pms  ***\r

#                    NOM= Tekst wysylany do korespondenta po zawolaniu

#                    naszej stacji gdy wczesniej wydalismy polecenie

#                    ESC-QRL (sygnalizowane litera "n" w statusie).

#

NOP=OFF             # ON= PMS WYLACZONY !!!!

NOT=OFF             # Notizseite ist aus

NPM=ON              #ON= po polaczeniu PMS melduje o nowej poczcie

NPR=2              # Prompt dla komend:   0-wylaczony,

#                  1-prompt dla noda,   2-wspolny dla noda i zwyklych kanalow.

#

NPS=SQ3DZO >>       # Prompt-String

NRI=2              # ile razy moze uruchomic sygnal korespondent

#                   rozkazem zdalnym //RING w ramach jednego polaczenia.

#                   Zadzialanie dzwonka sygnalizowane jest komunikatem

#                   wysylanym do korespondenta. Po przekroczeniu tej liczby

#                   dzwonek przestaje dzwonic i wysylany jest komunikat

#                   "dosyc juz dzwonienia".

#

NRS=OFF             # OFF monitorowanie NET/ROM zalaczone

#

NS7=OFF            # ON=aktywne ESC-SP( Zapisane przy pomocy polecenia ESC-SA

#                    <nazwa zbioru> pliki 7plus znajdujace sie w

#                    katalogu zadeklarowanym w CONFIG.SP poleceniem SVP=

#                    (katalog 'SAVE') sa pozbawiane naglowkow i komentarzy a

#                    utworzone w ten sposob pliki z rozszerzeniem .P<nr pliku>

#                    sa zapisywane w katalogu deklarowanym SPL= (kalalog

#                    '7PLUS') i przygotowane do rozkodowania.

NSA=8               # dzwiek na komende //RING aktywny od godziny 8 (NSA=8)

NSM=Callsign error  # Komunikat wysylany do wolajacej stacji o nieprawidlowym

#                     znaku.

NSP=19              # dzwiek na komende //RING aktywny do godziny 19 (NSP=19)

NSW=OFF             # Zapis wiadomosci dla sysopa zapisywanej komenda

#                     //W znak_adresata gdy na danym kanale ustawiona jest

#                     funkcja SAVE jest; OFF=dozwolone ON=zabronione

#

NUM=ON              # Gdy w czasie uruchamiania programu ustawiony byl NUMLOCK

#                   to bedzie on: OFF=pozostawal bez zmian.  ON=bedzie gaszony

#                   na czas pracy SP a po jego zakonczeniu wartosc NUMLOCKA

#                   zostanie odtworzona (chyba ze zostala ona zmieniona w

#                   czasie pracy SP).

#

NXB=ON              # OFF=w trakcie Crossconnect pliki bin i 7plus beda

#                    zapisywane. ON=zapis wylaczony

NXC=10              # ilosc mozliwych powtorek przy Crossconnect

#

#

PAC=236             #'PACLEN' - maksymalna dlugosc nadawanej ramki w bajtach.

#                    Wartosc ta dotyczy kanalow nie wyszczegolnionych w PLS=.

PBT=01234           # numery TNC przez ktore jest nadawany PMS MAILS-beacon

PCH=1               #numer kanalu priorytetowego. Wydanie polecenia ALT-A

#                   powoduje przelaczenie na zadeklarowany kanal.

#

PCL=ON              # ON=wyswietlany komunikat na ekranie wylaczyc natychmiast

#                   po wcisnieciu dowolnego przycisku klawiatury.

PFA=OFF             #OFF=czytanie prywatnych wiadomosci kierowanych do innych

#                   jest zabronione.

#PLS=0:236,1:236,   #'PACLEN' - dla poszczegolnych kanalow .

#PMA=0              # Priorytet klawiatury, w razie potrzeby ustawic PMS=1.

PME=7               #priv-level stacje posiadajace ten stopien uprawnienia

#                   moga po polaczeniu sie bezposrednio z PMS przejsc na

#                   poziom SP za pomoca komendy "X",lub zawolac sysopa "C".

#

PMM=SR3BBS          # Homebbs PMS'a

#                   jezeli uzytkownik w PMS nie zapisze komenda "MY"bbs

#                   swojego homebbs'a to skrzynka bedzie identyfikowac jego

#                   homebbs z bbs'em zdeklarowanym parametrem PMM=znak bbs

PMP=ON             #PMS:jesli ON to listy skasowane przez rozkaz E nr.listu

#                    sa kasowane takze na dysku jesli OFF to usnac z dysku

#                    moze tylko sysop komenda PU

PNB=ON             # ON=zakaz wysylania biuletynow przez uzytkownikow PMS'a

POP=4              # czas wyswietlania komunikatow na ekranie w sekundach

PRI=3              # Parametr petli glownej programu (oczekiwanie na wolny

#                    kanal).

PSF=SR3BBS.PO.POL.EU  #hierarhiczny adres dla forwardu jesli masz forward do

#                 siebie wpisz np .PO.POL.EU ,jezeli nie to wpisz pelen adres

#                 swego homebbs.

#

QRT=ON              #ON=zaloczone wysylanie zawartosci pliku qrt.sp po

#                    komendzie //Q

QRV=DK4NB           # Pojawienie sie tych znakow w eterze jest sygnalizowane

#                   akustycznie. Ta linia moze miec max. 64 znaki.

#

#QTX=Es folgt der Spruch des Tages:

#

#

R7S=9000           # wielkosc plikow 7PLUS przesylanych do PMS po komendzie

#                   //R7 [nazwa pliku]

RAD=ON              # Bricht DO ab bei "Reconnect"

RAT=900             # czas w sek. po jakim ma nastapic ponowne automatyczne

#                     polaczenie (AT plik typu .DO)

REC=150             # Rozmiary buforow ekranowych dla kanalow nie wymienionych

#                   w RVS= ,(globalnie)

REJ=SQ3DZO         # jezeli wystapia te znaki w beaconach zdefiniowanych

#                  parametrem BCC= to bedzie uruchomiony sygnal dzwiekowy i

#                  w lini statutu pojawi sie znak "@"(mozliwosc automatycznego

#                  polaczenia -plik typu .do)

#

REM=ON              # ON= zalaczenie komand Remote

#

RER=OFF             #gdy ON to:plik.ERR utworzony przez program 7Plus

#                  (jezeli mamy zalaczone dekodowanie i wystapil blad)

#                   zostanie automatycznie nadany  pod warunkiem ze:

#                   1. plik nie jest wiekszy niz 2,5  kb

#                   2. stacja posiada priv-lewel=3

#                   3. ze nie jest to bbs z oprogramowaniem F6FBB

#

#RES=40000          # Rozmiar obszaru roboczego SP.

#RVS=0:200          # Rozmiary buforow ekranowych dla kanalow (indywidualnie)

RID=ON              # ON=inversja SSID przy  //C

RLG=0               # Zapis wszelkich operacji zdalnych w remote-logu:

#                     0-wylaczony,  1-wlaczony.

#

RMA=1111111711111111111111111111111111111111111111111# Ten lancuch cyfr ustala

#                  stopien uprzywilejowania poszczegolnych komend remote gdy

#                  zbior STATUS.SP nie istnieje .

#

RSE=ON           # ON= zapis meldunkow systemu o bledach podczas zdalnej

#                  pracy w dos-ie(po komendzie //xdos <rozkaz>).Zapis jest

#                  dokonywany w pliku STDERR.SP.

#

#

S&F=ON             # ON= zalaczenie forwardu z  i do PMS

#SCT=0             # Po ilu minutach wygasic ekran monitora dla ochrony

#                  luminoforu. Uwaga !!! jezeli zmieniamy ten paramert w

#                  czasie pracy programu przy pomocy rozkazu ESC-CFG SCT= to

#                  czas musimy podawac w sekundach a nie w minutach.

SF0=SR3BBS         # znak stacji do ktorej robimy forward

#SF1=

#SF2=

#SF3=

#SF4=

#SF5=

#SF6=

#SF7=

SFD=0

### 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2

### 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3

SFT=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0xx000000000000000000000000000000000000000000000000

#                   linie te ustawiaja godzine forwardu (patrz opis PMS)

SHP=ON              # zaladowac wiadomosci z PMS przy starcie programu.

SLG=OFF             # ON=jezeli uzywamy roznych znakow to logi beda tworzone

#                     dla kazdego znaku osobno  (znaki z roznym SSID sa

#                     traktowane jak jeden)

SPA=ON              # ON=zalaczenie zapisu automatycznego 7PLUS (odbierane

#                     pliki 7plus sa automatycznie zapisywane w kat.7PL)

#

SPD=ON              # ON=kasowanie plikow 7plus po ich zdekodowaniu

#SPM="text..."      # tekst dolaczany do plikow wyslanych komenda ESC S7

SPP=ON              # ON=zalaczenie automatycznego dekodowania plikow 7plus

SRE=3               # Zapis zawartosci okna nadawczego, odbiorczego i monitora

#                   w katalogu 'TMP'.Okno nadawcze zapisywane jest w zbiorze

#                   SPENTRY.C<nr kanalu>, okno odbiorcze i monitora w

#                   SPQSOWND.C<nr kanalu> w momencie zakonczenia pracy SP.Po

#                   ponownym uruchomieniu programu odtwarzana jest zawartosc

#                   okna: 0-zadngo,   1-nadawczego,   2-odbiorczego, 3-obu.

SST=ON             # Okresowy zapis (autosave) biezacego stanu SP do zbioru

#                   STATUS.SP.   OFF=wylaczony,  ON=wlaczony.

SSW=OFF             # Bei ON wird SP bei DOS-Ausstieg entladen

STA=OFF             # ON=zalaczona statystyka AX.25 ( ALT-W )

ST2=ON              # ON= zalaczona druga linia statusu (info o imieniu

#                    korespondenta ilosc bajtow nadanych i odebranych,

#                    szacunkowy czas do konca transmisji pliku,graficzne

#                    przedstawianie ilosci zapisanego pliku).

#

STC=219               # Jest to kod ASCII znakow wyswietlanych na wygaszonym

#                    przy pomocy funkcji 'screen save' (ESC SCR) ekranie.

#

SVD=OFF             # OFF=plik zapisywany komenda ALT-S bedzia mial nazwe

#                    spsave.nr (proponowana przez program)Mozna ja zmienic

#                    wpisujac nazwe w okno komunikatu

#                     ON=plik ma nazwe MM:DD:RR.Cxx  (data.numer kanalu)

SVM=OFF             # ON= zapis okna monitora w kat.TMP jezeli SRE= 2 lub 3

SVN=OFF             # ON= jesli SVD=OFF to plik jest zapisywany pod nazwa

#                     MMDDHHmm.NR (miesiac dzien godzina minuta.numer

SWP=1               # Funkcja 'SWAP' powoduje zapisanie czesci programu SP na

#               dysku w zbiorze SWP%SCR w trakcie uruchamiania go. W momencie

#               wyjscia do DOS-a (np. CTRL-F8) zostaje zwolniona znaczna czesc

#               pamieci 640K co umozliwia uzywanie innych programow. Po

#               powrocie do SP zapisane bloki sa ponownie ladowane z tego

#               zbioru do pamieci i program jest restartowany.  Swap na:

#               3-dysk C:\. 4-dysk D:\. 1-pamiec XMS  0-swap wylaczony.

#

#

TIC=ON             # Wyswietlanie w pierwszej linii kanalu monitora 7 ostatnio

#                   odebranych znakow:OFF=wylaczone, ON=wlaczone.

TMD=900             # Oczekiwanie na zgloszenie korespondenta (prompt) przy

#                     wykonywaniu zbiorow typu DO.

TMI=90              # Czas oczekiwania na polaczenie z pierwsza stacja

#                     posrednia (ALT-C).

TML=210             # J.w. tylko z dalszymi stacjami posrednimi.

TMM=20              # Lista stacji prowadzacych lacznosc (odmiana MH-listy)

#                   ( CTRL-F6). Wybor odpowiedniej stacji z tej listy

#                   spowoduje wlaczenie dla niej multimonitora (informacje

#                   wysylane do niej beda pojawiac sie u nas w oknie

#                   odbiorczym). Wylaczenie multimonitora rozkazem ESC-MM.

#                   0-wylaczona, liczba wieksza od zera oznacza maxymalna

#                   ilosc stacji na liscie.

#

TOP=7               # Wielkosc okna nadawczego (w liniach).

TYP=8               # Repetycja klawiatury (0-szybko, 31-wolno).

TZO=UTC            # Strefa czasowa

#

#

UDS=0              # krotki ton kiedy przychodza pakiety z innego kanalu 0-6

#                   0-wylaczony  1-ton wysoki  6-ton niski

UGR=1024           # Minimalna wielkosc lokacji w UMB

#UPC=SQ3DZO-9         # Znak dla nieuzywanych TNC kanalow.

#                    np.gdy uzywamy kanalu jako Multimonitora

#                    Nie nalezy wpisywac swego znaku bez oznaczenia wtornego

#                    (SSID) bo jezeli mamy wszystkie kanaly zajete

#                    np.multimonitor , i jakas stacja nas zawola

#                    to TNC przyjmie polaczenie ale na zadnym kanale nie

#                    zasygnalizuje nam lacznosci a tym samym nie mozemy

#                    nadac ani odebrac informacji.

#                    Uwaga!! wersja instalacyjna programu wpisuje nasz znak!!

#                    proponuje uzyc SSID ktorego nigdy nie uzywamy np. -9

#                    lub wylaczyc parametr ,wtedy SP sam przydzieli pseudoznak

#                    ALDB

UTC=-7200           # Roznica miedzy czasem lokalnym a UTC w sekundach

#

#

VIB=ON              # Tryb 'VIEW' (ALT-V).

#                     ON=przewijanie w miare naplywu informacji, okna

#                     odbiorczego zatrzymane(po tekscie

#                     mozemy sie poruszac za pomoca kursorow .)

VIC=ON              # Tryb 'VIEW' (ALT-V).

#                   ON=rozdzielanie komend przy pomocy znaku ";".

VIP=OFF             # OFF: Scrollen normal. ON=Am Bildrand springen

#VIT=4VIT=4NNND ?????? DD.DD.DDDD DD:DD ??NNND ?

#

#

WA8=ON              # Format wyswietlania monitorowanych pakietow: OFF=TAPR,

#                     ON=WA8DED.

#WEC=//CS           # ESC-Rozkaz po tekscie z WELCOME.SP

WEL=OFF             # ON=Tekst WELCOME i GREETING pokazuje sie w oknie

#                     odbiorczym (zalaczona funkcja ECHO dla w/w)

WTM=0               # czas w sek.Komunikat mowiacy  za ja czas nastapi Timeout

#

WWA=ON              # Dzwiekowa sygnalizacja zblizania sie do konca pisanej

#                     linii:OFF=wylaczona, ON=wlaczona.

#

#

XFI=ON              # FIFO-Files bei Crossconnect

XIT=2               # Zakonczenie pracy SP :0=tylko przez ESC QRT.

#                     1=przez ALT-X lub ESC QRT.

#                     2=przez ALT-X lub ESC QRT ale po potwierdzeniu.

#

XKB=OFF             # ON=Przerwania od klawiatury (ustawic tylko w

#                     razie potrzeby).

#

YRL=OFF             # ON=Rok wyrazany liczba czterocyfrowa (1996)

#                     OFF=Rok wyrazany liczba dwocyfrowa ( 96)

#

#

# -------------------------------------------------------------------

#

# Na koncu tego zbioru beda dopisywane deklaracje zamieniajace znaczenie

# podanych klawiszy. Dopisane polecenia wygladaja tak:

# KEY=<kod_stary>,<kod_nowy> a zapisywane moga byc rozkazem ESC-WK.

#

# Koniec zbioru

# PRZYKLADOWA KONFIGURACJA PROGRAMU

<--------------------------------->

- Volume in drive C has no label

Volume Serial Number is 0000-11E6

- Directory of C:\SP

.            <DIR>         96-06-16   17:38

7PL          <DIR>         96-06-16   17:38

BIN          <DIR>         96-06-16   17:38

CFG          <DIR>         96-06-16   17:38

HLP          <DIR>         96-06-16   17:38

PMS          <DIR>         96-06-16   17:38

REM          <DIR>         96-06-16   17:38

RUN          <DIR>         96-06-16   17:38

SAV          <DIR>         96-06-16   17:38

BCAST        <DIR>         96-06-16   17:38

SAV      OLD <DIR>         96-06-16   17:38

PMS_SF   DOC         7.695 95-06-11   12:53

RELEASE  ENG        26.483 95-11-22    9:06

ADJMSGS  EXE        12.380 94-03-17   18:34

SP       EXE       455.413 96-02-14   20:46

SP       ICO           766 95-09-27   18:58

REMCMD   NEW         3.600 95-06-11   12:53

RELEASE  NTS        21.670 96-02-14   20:28

SP       PIF           545 95-05-15   20:36

NOGATE   SP            321 95-06-05   16:13

PASSWD   SP             12 95-06-05   16:13

PATHLIST SP          1.205 95-06-05   16:13

PFKEYS   SP            107 95-06-05   16:13

QRGLIST  SP            309 95-06-05   16:13

RUNHLPD  SP            120 95-08-27   11:15

RUNHLPW  SP            115 95-08-27   11:15

SUBST    SP             29 95-06-05   16:13

---------------------------------------------------------------------------

CFG     <DIR> - Katalog zawierajacy config,logi.pliki .DO itp.

AT.SP        - Zbior ten zawiera liste czynnosci ktore beda wykonywane

automatycznie o podanej godzinie i minucie. Moga to byc

wszystkie rozkazy ESC lub zbiory polecen (DO) wykonywanych

w czasie przeprowadzania lacznosci automatycznych np:

22:00:SR5BBS.DO - wykonanie automatycznego QSO o 22.00 a lista

czynnosci do wykonania zawarta jest w zbiorze SR5BBS.DO.

13:15:*QRT - zakonczenie pracy programu o 13.15.

CONFIG.SP    - Zbior konfiguracyjny programu. Linie rozpoczynajace sie znakiem

"#" tworza komentarz i sa ignorowane przez program.

FLEXPW.SP    - Zbior zawierajacy haslo przydzielone nam przez korespondenta

np. SP3XYZ=12345 umzliwiajace uzyskanie uprawnien sysopa.

Liczba podana jako haslo powinna miescic sie w zakresie 1-32767

GREETING.SP  - Zbior zawierajacy indywidualne teksty przywitan ,

znak stacji ,poziom uprawnienia itp.

format pliku

CMT=    komentarz

LEV=    Poziom uprawnien:

0..9    poziom uprawnien

*       disconect

T       TCP/IP station

B       TheBox

P       TheBox with automatic user password

b       Baycom Box

F       F6FBB box

C       auto compression

dozwolone sa wszystkie sensowne kombinacje np.:

- LEV=T3  TCP/IP, set level 3

LEV=5C  Level 5, automatic compression

przy "*" stacja zostaje rozlaczona.

CMD=    ESC komenda wykonywana przy polaczeniu

NAM=    Imie max.20 znakow

INF=    Info o stacji wyswietlane po komendzie ALT-I

QRT=    tekst indywidualnego pozegnania max.1linia

GRE=    tekst indywidualnego powitania

LOG.SP       - Jest zakladany przez SP i zawiera typowe informacje jak data

oraz czas rozpoczecia QSO, data oraz czas jego zakonczenia,

wlasny znak wywolawczy (mycall), czestotliwosc pracy oraz znak

wywolawczy korespondenta wraz ze sciezka dostepu do niego.

Znaki "<" oraz ">" mowia nam kto rozpoczal te QSO.

MACRO.SP     - Zbior makroinstrukcji przyporzadkowanych klawiszom wyswietlany

i definiowany rozkazem ESC-MAC (30 klawiszy).

MHEARD.SP    - Zbior tworzony przez SP i zawierajacy MH-liste.

INFO.SP      - Zbior zawierajacy informacje o zainstalowanym sprzecie i

oprogramowaniu na naszej stacji. Zbior ten wysylany jest w

odpowiedzi na zdalny rozkaz //I wyslany przez korespondenta

lub wysylany przez nas poleceniem ESC-//I.

MYCALL.INF   - Zbior zawierajacy najwazniejsze informacje o stacji wysylane

w odpowiedzi na rozkaz //I. Stosuje sie go gdy program uzywa

kilku roznych znakow wywolawczych rozniacych sie sufixem a nie

tylko identyfikatorem SSID (cyfra po znaku). Kazdemu znakowi

mozemy przypisac wlasny zbior INFO jak tez w WELCOME.SP dopisac

indywidualny CTEXT. Zapisanie tego zbioru z wlasnym znakiem

wywolawczym powoduje wysylanie go w zastepstwie INFO.SP.

NEWS.SP      - Zbior zawierajacy wiadomosci przeznaczone dla wszystkich i

wysylany w odpowiedzi na  //NEws nadany przez korespondenta.

QRT.SP       - Zbior ten moze zawierac dowolny tekst w dowolnym formacie a

jego zawartosc jest nadawana po podaniu //Q przez korespondenta

lub poleceniem ESC-//Q mozemy ja nadac sami.

STATUS.SP    - Zbior zakladany przez SP. Zawiera zamrozony stan programu w

momencie wyjscia z niego.

SUBST.SP     - zbior adresow hierarchicznych,przydatny przy wysylaniu listow

format zbioru jest nastepujacy:

znak(lub alias,itp.):znak @ homebbs(adres hierarchiczny)

np.:

SQ3DZO:SQ3DZO @ SR3BBS.PO.POL.EU

lub

Raul:SQ3DZO @ SR3BBS.PO.POL.EU

DZO:SQ3DZO @ SR3BBS.PO.POL.EU

Przy wysylaniu listu wystarczy wpisac :s znak CTRL-F9 np.:

s sq3dzo CTRL-F9 lub s DZO CTRL-F9, lub s Raul CTRL-F9

w miejce napisanej lini "s dzo" CTRL-F9, pojawi sie:

s SQ3DZO @ SR3BBS.PO.POL.EU, wystarczy juz tylko wyslac linie

zatwierdzajac klawiszem Enter.

REMLOG.SP    - Zakladany przez SP gdy parametr RLG=1. Zawiera zapis

wszystkich dostepow zdalnych  do naszej stacji (remote) przez

korespondentow. Zawiera date,czas, znak stacji, numer kanalu,

oraz zapis tego co korespondent robil.

WELCOME.SP   - Zbior zawierajacy standardowe przywitanie (CTEXT) wysylane po

zawolaniu naszej stacji przez korespondenta.

Jezeli operator uzywa roznych znakow (MYCALL) to kazdemu z nich

moze byc przypisany oddzielny tekst. Pierwsza linia zawiera

wlasny znak poprzedzony "@", nastepnie wlasciwy tekst. Koncem

tekstu jest nastepny znak "@".Zamiast znaku mozna uzyc gwiazdki

wowczas tekst przypisywany jest wszystkim uzywanym znakom.

Maksymalna dlugos tekstu wynosi 2047 znakow.

----------------------------------------------------------------------------

- SAV.OLD <DIR> - Katalog ktorego nazwa zadeklarowana jest parametrem SVB= w

zbiorze CONFIG.SP. Zapisywane beda w nim zbiory przeznaczone

do skasowania np. przy pomocy polecenia ALT-Z.

----------------------------------------------------------------------------

RUN    <DIR> - Nazwa deklarowana przez RUN=. W kartotece tej moga byc

uruchamiane programy pomocnicze takie jak liczenie odleglosci

wg QTH-lokatorow, pozycj satelitow itd.

Uruchomienie programu odbywa sie rozkazem remote //<nazwa

programu + parametry> np. podanie  //QTH <qth-loc1> <qth-loc2>

spowoduje uruchomienie programu QTH.EXE, obliczenie odleglosci

pomiedzy podanymi qth-locatorami i wyslanie wyliczonych wynikow

Programy te mozna rowniez uruchamiac lokalnie podajac komende

ESC-RUN <nazwa programu + parametry>. Wyniki beda w tym

przypadku kierowane na ekran.

----------------------------------------------------------------------------

SAV    <DIR> - Nazwa deklarowana przez SVP=. W kartotece tej beda zapisywane

zbiory skladowane online w trakcie przeprowadzanych lacznosci

gdy na wskazanych kanalach ustawiona jest funkcja SAVE wlaczana

rozkazem ESC-SA <nazwa zbioru>(ALT-S) oraz poczta pobrana przez

uzycie pliku typu .DO

----------------------------------------------------------------------------

TMP    <DIR> - Nazwa deklarowana przez TMP=. Kartoteka w ktorej bedzie

zapisywana zawartosc okna nadawczego, odbiorczego i monitora

dla poszczegolnych kanalow po to by po ponownym uruchomieniu SP

ustawic tresc ekranu zapamietana w momencie wylaczenia.

----------------------------------------------------------------------------

REM    <DIR> - Nazwa deklarowana przez RMP=. Kartoteka dostepna dla

uzytkownika. Moze on odczytywac i zapisywac w niej dowolne

zbiory binarne i tekstowe.

----------------------------------------------------------------------------

PMS    <DIR> - Katalog zawierajacy pliki PMS'a i poczte.

miedzy innymi zawiera pliki:

HELPD.PMS    - help w jezyku niemieckim wysylany w odpowiedzi na komende H

HELPW.PMS    - Jw. tylko w jezyku angielskim .

- WELCOME.PMS  - Zbior zawierajacy przywitanie  wysylane po

zawolaniu PMS'a przez korespondenta.

QRT.PMS      - Zbior zawierajacy pozegnanie wysylane po komendzie "B" lub "Q"

MYBBS.PMS    - zbior zawiera spis homebbs'ow korespondentow ktorzy wpisali

nazwe swego homebbs'a komenda MY

znak.SIG     - np. plik o nazwie sq3dzo.sig zawiera tekst ktorym sa

sygnowawane listy nadane przez sq3dzo

----------------------------------------------------------------------------

HLP    <DIR> - Katalog zawierajacy pliki pomocy dla komend remote i esc.

Zawiera miedzy innymi pliki:

REMHLPD.SP   - REMOTE help w jezyku niemieckim wysylany w odpowiedzi na

zdalny rozkaz //H wyslany przez korespondenta.

REMHLPW.SP   - Jw. tylko w jezyku angielskim .

----------------------------------------------------------------------------

7PL    <DIR> - Katalog w ktorym sa przechowywane pliki 7plusa,winien

zawierac plik 7plus.exe .Program korzysta z niego przy

zapisie i dekodowaniu plikow 7plusa,oraz magazynuje w

nim pliki wynikowe po zdekodowaniu

----------------------------------------------------------------------------

BIN     <DIR>- Katalog w ktorym przechowywane sa pliki binarne sciagniete

za pomoca protokolu binarnego.

----------------------------------------------------------------------------

SP      <DIR>  Jest glownym katalogiem programu i zawiera takze oprocz w/w

katalogow  pliki:

NOGATE.SP    - Zbior zawierajacy liste stacji ktore nie beda mogly korzystac

z polaczen skrosnych (np. przejscie z UKF na KF).

PASSWD.SP    - Zbior ten zawiera haslo przydzielone przez nas korespondentowi

a nadajace mu uprawnienia sysopa. Budowa tego zbioru jest

identyczna jak FLEXPW.SP np. SP3XYZ=21365 i jest kompatybilne

z haslami uzywanymi w sieciach FlexNet.Liczba podana jako haslo

powinna sie miescic w zakresie 1-32767.

PFKEYS.SP    - Zawiera czesto uzywane teksty przypisane klawiszom

SHIFT-F1 - SHIFT-F10.Kazda z linii zbioru zaczyna sie od numeru

klawisza funkcyjnego i moze zawierac tekst o dlugosci nie

przekraczajacej 1023 znakow. Przykladowo:

/F1=\C tu \M> Czy zastalem operatora ?

/F2=\C tu \M> Witam !!! jestem przy komputerze

W tekscie mozna uzywac nastepujacych polecen:

\7 -

\C - znak korespondenta.

\c - numer TNC

\D - biezaca data.

\G - powitanie (dziendobry itp.)

\K - numer kanalu.

\L - czas rozpoczecia QSO.

\M - wlasny znak wywolawczy.

\N - imie korespondenta.

\P - poziom uprawnienia

\r - return

\Q - QRG.

\T - aktualny czas.

\t - predkosc przesylania w bajt/sek

\V - wersja programu.

\W - nazwa dnia tygodnia

\U - czas zalogowania

\Z - wysyla CTRL-Z.

\z - strefa czasowa

\X - znak w postaci hexadecymalnej np.escape:\X1B .

powyzsze znaki mozna stosowac takze w plikach typu welcome ,info,

qrt,greeting,itp.

QRGLIST.SP   - Umozliwia automatyczne rozpoznawanie czestotliwosci pracy

dlatego tez powinien zawierac znaki stacji pracujacych stale na

danej czestotliwosci: znaki BBS-ow, wezly, skrzynki

elektroniczne. Dlugosc zbiorow nie moze przekraczac 20 linii a

kazda linia musi zaczynac sie albo od siedmiocyfrowej liczby

oznaczajacej czestotliwosc albo od znaku komentarza "#".

Maksymalna dlugosc linii wynosi 20 znakow.

Znak lub znaki stacji musza byc oddzielone pojedyncza spacja:

145.650 SR3KWX SR3KWX-9 lub 145.625 SR3BBS .

PATHLIST.SP  - Zbior ten sklada sie z linii zawierajacych czestotliwosc pracy,

znak stacji docelowej i informacje o stacjach posrednich np:

144.650:SP4INH N>SR5BBS-5 N>SR5BBS-6 N>SP4KTO-1.

Pomiedzy znakami moze wystepowac tylko jedna spacja, uzywane

moga byc tylko duze litery (wyjatki podane sa ponizej) a linie

puste sa niedozwolone. Znak stacji docelowej podany malymi

literami oznacza ze linia ta nie jest wyswietlana przy pomocy

rozkazu //P. Podana dalej w linii informacja oznacza:

N> - (node) oznacza stacje NET/ROM, TheNet, lub inna nadajaca

informacje w tym samym formacie (..Conected to..). Wszystkie

inne teksty lub znaki gotowosci sa ignorowane. Dla SP-Node na

koncu musi byc podany numer TNC.

n> - (node), jak wyzej zamiast rozkazu C podawany jest C!.

Rozkaz ten powoduje, ze wezly SP-Node i TheNetNode nie lacza

sie powtornie z nadawca.

K> - (KA-NODE), oznacza stacje wezlowa typu KA-NODE stanowiaca

standardowe wyposazenie modemow firmy Kantronisc. Jeden z

kolejnych odbieranych pakietow musi zawierac znak "?", teksty

poprzedzajace sa ignorowane. SP oczekuje meldunku "LINK MADE".

k> - (KA-NODE), jak wyzej, zamiast rozkazu C stosowany jest

rozkaz "X".

F> - (FLEXNET), oznacza wezel typu FLEXNET (od ver 2.2 wzwyz).

D> - (digipeater), co oznacza stacje retransmitujaca pakiety.

Stacje te moga byc uzyte jedynie na koncu lancucha stacji, ich

znaki musza byc oddzielone przecinkiem od siebie i od

pozostalych znakow.

=> ALIAS - podaje alternatywna nazwe stacji docelowej (alias),

nazwa ta moze byc uzywana w wywolaniu zamiast znaku. Informacja

ta musi znajdowac sie na koncu linii.

Znak zapytania uzyty w miejscu znaku wywolawczego oznacza

standardowa trase ktora moze byc wykorzystana do wielu

polaczen.

W wywolaniu (ALT-C) po znaku stacji docelowej nalezy podac

kropke.

Trasy wielostopniowe.

Specyfikacja L>=<nazwa> oznacza nazwe lokalnej sieci np.POLNOC.

Moze byc ona uzyta w opisie dowolnej trasie polaczenia w

miejscu stacji posrednich i moze zawierac oznaczenia innych

sieci przez ktore przebiega trasa. W oddzielnych liniach musza

byc podane trasy pozwalajace na uzyskanie polaczenia z dana

siecia (rejonem). W ich opisach zamiast czestotliwosci pracy

podawane jest "XXX.XXX" lub inny dowolny siedmioznakowy lancuch

nie zaczynajacy sie od cyfry: XXX.XXX:=POLNOC N>znak_wezla

N>znak_wezla... np: 144.650:SR5BBS L>=MAZOWSZE.

Zmiana trasy polaczenia z siecia MAZOWSZE wymaga wiec tylko

korekcji jednej linii niezaleznie od ilosci polaczen

przebiegajacych przez MAZOWSZE. Nazwa sieci moze byc

wykorzystana jako cel w rozkazie CONNECT, wowczas oczywiscie w

odpowiedniej linii musi byc podana czestotliwosc pracy:

144.675:=BIALYSTOK L>=MAZOWSZE pozwala na uzyskanie polaczenia

z Bialymstokiem przez MAZOWSZE.

Dla stacji osiagalnych bezposrednio stosowane jest L>=direct.

Definicje te moga znajdowac sie w dowolnym miejscu zbioru

PATHLIST.SP jednak dla skrocenia czasu poszukiwania dobrze jest

umiescic ja na poczatku.

SP.EXE       - Glowny wykonywany program .

SP.BAT       - Program uruchamiajacy SP.Uzytkownik musi zalozyc go sam.

np.:

tfpcx -pcom2 -b1200

sp

TFPCX.EXE    - Rezydentny emulator programowy TNC umozliwia podlaczenie BayCom

modemu do programu SP7.

----------------------------------------------------------------------------

# PMS I OBSLUGA POCZTY

PMS...(P)ersonal (M)essage (S)ystem  PMS jest pozytecznym uzupelnieniem SP,

mogacym byc uzywanym:

- przez polaczona z nami stacje (remote)

- i przez nas z konsoli

- INSTALACJA

- zalozyc katalog, np.C:\SP\PMS (w zasadzie przez INSTALL.EXE juz zalatwio-

ne)

- katalog zapisac w CONFIG.SP pod PMS=C:\SP\PMS (takze przez INSTALL.EXE

zakladany)

- w CONFIG.SP pod APM= wstawic ewentualnie atrybuty kolorow okna PMS

- jesli ma byc dozwolone zapisywanie w PMS biuletynow, to musi

byc w CONFIG-u polecenie PNB=OFF

- jesli ktos sobie zyczy, to moze zalozyc plik WELCOME.PMS, w ktorym

bedzie tekst powitalny (max.do 2048 znakow dlugosci).Plik ten musi

sie znajdowac w PMS= katalogu

UWAGA: WELCOM.PMS nie bedzie wysylany do odbiorcy o statusie 3!

- tak samo zachowa sie plik QRT.PMS po rozlaczeniu

- na porcie przeznaczonym dla PMS nalezy poprzez napisanie <ESC> PMS

zalaczyc ta funkcje (w statusie wyswietli sie wowczas " ~ ")

- aby wyjsc z PMS na danym porcie, nalezy ponownie podac <ESC> PMS

( " ~ " zniknie)

- porty przeznaczone dla PMS-a powinny posiadac inny SSID, chyba,

ze chce sie swoj SP uzywac tylko jako PMS.

- Remote-uzytkownik, moze wywolac PMS na normalnym porcie, poprzez

podanie komendy //PMS ,zas powraca do SP (do normalnego systemu SP),

poprzez napisanie "B" lub "Q"

- plik MYBBS.PMS bedzie stworzony samoczynnie przez SP wowczas, gdy

zostanie uzyty rozkaz MY.

- "MYBBS" PMS-a mozna ustawic w CONFIG-u (PMM=), a jesli sie

tego nie zrobi, to bedzie wowczas uzyty znak (call) z portu

monitorowego

## ROZKAZY PMS-a

PRZY UZYWANIU PMS-a Z KONSOLI, JEST WAZNE, ABY W TYM CZASIE "ECHO"

BYLO WYLACZONE! . (ESC EC)

- LISTA ROZKAZOW

B lub Q  opuszczenie PMS-a.Uzytkownik badzie rozlaczony.

Ktos, kto wszedl w PMS komenda //PMS, wroci z powrotem do poziomu SP

C    Przy wystarczajaco duzym poziomie uprzywilejowania ( PME=)

uzytkownik moze przywolac SYSOPA, a ten moze odpowiedziec po wylaczeniu

PMS-a

CO   zalacza kompresje i wysyla //COMP.1 (DZIALA TYLKO W PROGRAMIE SP!)

D    podaje wszystkie znaki, dla ktorych sa wiadomosci

- D A  podaje biuletyny i listy prywatne

- D B  podaje biuletyny

- D M  podaje biuletyny w dlugiej postaci (jak LIST).Jesli poda sie

dodatkowy parametr (np. "D M INFO"), to wowczas beda listowane

wszystkie wiadomosci, ktore w tytule (tylko w tytule!) go

posiadaja.

Nie ma znaczenia, czy pisze sie z malych, czy z duzych liter.

E    kasuje wiadomosci.Obszary (np."- 1" , "2 - 5" itp.) jak w "L"

Obce wiadomosci mozna kasowac pod warunkiem, ze sie je samemu

pisalo, np. "E OE1YSS 4"

H    podaje krotka pomoc ( zawieraja ja pliki wywolywane automatycznie:

HELPD.PMS po niemiecku lub HELPW.PMS po angielsku)

L    listuje wiadomosci

PRZYKLADY:

L          listuje wszystko

L 1-       listuje wszystko

L -4       listuje do wiadomosci nr 4

L 2-5      listuje od nr 2 do nr 5

L OE1YSS 1-  listuje wszystkie wiadomosci dla OE1YSS

L INFO 1-  listuje biuletyny, rubryka INFO

Przy listowaniu, wiadomosci przeczytane, zaraz za numerem zaznaczone

sa litera "R".

LE   listuje skasowane wiadomosci

MY     wstawia Homebbs.

Przy komendzie "MY" bez dodatkowego parametru, bedzie wstawiany

MYBBS (patrz CONFIG.SP pod PMM=) lub tez pokaze sie meldunek, ze

jeszcze zaden MYBBS nie zostal zapisany

N      listuje wszystkie "nowe" od czasu ostatniego polaczenia.

PL     tylko dla SYSOPA przy konsoli:

usuwa "dubletty" z LOGINS.PMS.

PU     usuwa z dysku skasowane wiadomosci  jesli w config.sp PMP=ON

to listy sa kasowane z dysku automatycznie.

R     odczyt wiadomosci.Mozna podawac obszarowo (jak przy "L")

Poprzez "R CALL..." mozna czytac obce wiadomosci pod warun-

-kiem, ze w CONFIG.SP  PFA=ON . Przy PFA=OFF mozna czytac obce

wiadomosci tylko wowczas, gdy sie je samemu napisalo.

REP   wysyla odpowiedz na przeczytany wlasnie list.

S     wysyla wiadomosc.

np S SP3MIS@SR3BBS

lub

S SP3MIS@SR3BBS Czesc Tomku

W drugim przypadku jest BARDZO wazne, aby

caly adres i tytul wiadomosci zmiescil sie w jednej lini.

W przypadku opuszczenia  "@SR3BBS" nastapi:

a) dopisanie docelowego Mailbox'a (gdy SR3BBS jest zapisany na

liscie MYBBS-a) z pamieci

lub b) dopisanie znaku MYBBS-a (zadeklarowanego w CONFIG-u)

w przypadku, gdyby SR3BBS nie byl na liscie MYBBS-a.

- Wiadomosc mozna zakonczyc poprzez Control-Z, a takze

"nnnn".

Przerwac zapis wiadomosci mozna za pomoca CTRL-D (w SP wczesniej CTRL-Q)

- U numer zmienia status listu ze skasowanego na aktywny

W    info o stacjach polaczonych z PMS

X   tylko dla SYSOPA przy konsoli:

Tym rozkazem mozna sobie, np. w celu skasowania itp.,

jakis znak "pozyczyc", np. "X DL8MFJ" itd. Przy

"B" lub "Q", bedzie ten "pozyczony" znak znowu skasowany

X   tylko dla podlaczonego uzytkownika:

Przy wystarczajaco duzym poziomie uprzywilejowania

( PME=) moze on wejsc  w SP. Powrot do PMS-a

poprzez //PMS

## ROZNE

- biuletyny maja 6-pozycyjne nazwy, ktore w zadnym wypadku nie

moga byc znakami (Ja osobiscie nie moglem nadac biuletynu z takim

oznakowaniem ,moglem nadac  ale z 1 lub 2 literowym oznakowaniem

np.biuletyn do SP )

- biuletyny beda zapisywane pod NAME.PMB, aby je na dysku odroznic

od  Mail`ow

- biuletyny moga byc tylko pisane przez SYSOPA, chyba ze PNB=OFF

- na twardym dysku powinno byc duzo miejsca (co najmniej podwojna

wielkosc pliku z wiadomosciami)!

- Mail'e uzytkownikow beda zapisane z rozszerzeniem  .PMM

- kartoteka LOGINS.PMS zawiera znaki i czas w formacie DOS-u i

jest tylko zarezerwowana do wewnetrznego uzytku PMS-a

- "R"-rozkaz musi byc calkowicie wykonany zanim beda mogly byc

podane nastepne rozkazy

- jezeli jakas kartoteka wiadomosci ma byc opracowana edytorem

tekstu, to musi byc na koncu uruchomiony program ADJMSGS.

# OBSLUGA POCZTY

- W SP do obslugi poczty mamy nastepujace ulatwienia

Tryb VIEW, Plik typu .DO, oraz PMS+forward .

- TRYB VIEW

Ulatwieniem w sciaganiu poczty z bbsu jest tryb View.Po polaczeniu sie

z danym bbs-em mozemy wylistowac poczte a nastepnie poprzez CTRL-F11

lub F11 przelaczamy sie w tryb view.Po naprowadzeniu paska na wybrana linie

ze spisu mamy do dyspozycji nastepujae komendy:

r ............... Rozkaz odczytu (zapisuje do okna edytora)

e ............... Rozkaz kasowania (zapisuje do okna edytora)

R ............... Nadanie rozkazu READ (DieBox) - odczytanie depeszy.

E ............... Nadanie rozkazu ERASE (DieBox) lub Kill (f6fbb)-skasowanie

depeszy.

- Pliki typu .DO

SP umozliwia automatyczny odczyt listow skierowanych do nas.

Aby to bylo mozliwe program musi posiadac plik typu .DO oraz odpowiednio

ustawione nastepujace parametry:

BCC=[Adres Mailbox-beacon] adresy do ktorych adresowane sa beacony,po odbiorze

beaconu w  ktorym jest nasz znak w lini gornego statusu pokazuje sie znak

"@" informujacy nas ze na danym Mailbox'ie jest dla nas poczta.np BCC=INFO

MD0=[nazwa pliku typu.DO]  uruchamianego komenda esc-GM ,po nazwie pliku musi

byc znak ",G" ktory powoduje automatyczne polaczenie (zbedna komendaESC-GM)

np.MD0=SR3BBS.DO,G

- Plik typu .DO  plik zawierajacy rozkazy odczytu naszej poczty

np. SR3BBS.DO zawartosc pliku :

- SR3BBS

SR3BBS>

RM

KM

B

koniec pliku.

w pierwszej lini podajemy znak ,w drugiej prompt bbs-a,w nastepnych rozkazy.

## PMS+forward

- PMS wykonuje automatycznie forward tylko listow prywatnych !!

(przyjmuje natomiast biuletyny pod warunkiem ze NBS=ON)

Parametry:

S&F=ON lub OFF (Default OFF)

ON zalacza forward

SFn=znak bbs  (n  0..7)

- Definiuje stacje z ktora przeprowadzamy forward.Stacja musi

sie znajdowac w pliku PATHLIST.SP.Mozemy zdefiniowac max.8 stacji.

SFD=numer (n  0..7) wiadomosci o innej trasie niz do zdefinowanych parametrem

SFn ,beda  wysylane do stacj o parametrze SFn n=SFD

SFT=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Linia ta definiuje czas forwardu ,musi sie skladac z 72 znakow .Pierwszy znak

odpowiada godzinie 00:00 nastepny 00:20 itd. co 20 minut ,tworzac skale

24godzinna z podzialka co 20 minut,na ktorej wpisujemy numer stacji do do

ktorej ma byc przeprowadzony forward o danej godzinie ,a zdefiniowany

parametrem SFn.

Przyklad:

- SF0=SR3BBS

- SF1=SR3KWX

SFD=0

### 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2

### 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3

SFT=xxxxxxxxx0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0xxxxxxxxxxxx1xxxxxxxxx

x oznacza wylaczony forward o danej godzinie

- 0 wlaczony forward o godzinie 3:00 i 16:20 do SR3BBS

1 wlaczony forward o godzinie 20:40 do SR3KWX

przy SFD=0 wiadomosci o innej trasie niz do sr3kwx beda wyslane do SR3BBS

# KOMENDY STERUJACE DLA EMULATORA TNC TFPCX.EXE ver 2.10

Komendy te podawane sa po znaku ESC przez wpisanie odpowiedniej litery

polecenia z wymaganymi parametrami. Podanie tylko samej litery bez parametrow

powoduje wyswietlenie ustawionej aktualnie wartosci.

Komendy nie wystepujace w liscie ESC dostepne sa przy pomocy polecen

konfiguracyjnych ESC-CFG INI=<komenda_ini>. Parametry moga byc zmieniane w

trakcie QSO (oprocz MYCAll). Na stale mozna je ustawic wpisujac do CONFIG.SP.

B (120)       [0] Wylaczenie procedury DAMA.

[1-600] DAMA - Czas TIMEOUT w sekundach.

DAMA jest procedura zapobiegajaca kolizjom mogacym wystapic

przy dostepie wielu uzytkownikow do digipeatera.

Ta rutyna zostala sprecyzowana przez DK4EG a zastosowana

przez DL8ZAW w oprogramowaniu TheNet Node.

C                 CONECT - Sluzy do zainicjowania polaczenia z podana stacja

przez ew. stacje posrednie (digipeatery).

Podanie komendy w ten sposob ignoruje zapisana przez

autoruter trase lacznosci do danej stacji.

D                 DISCONECT -  Polecenie przerwania polaczenia. Gdy pozostaje

jeszcze informacja niewyslana lub niepotwierdzona to

program nadrabia zaleglosci nie odbierajac i nie wysylajac

nowej po czym przerywa polaczenie.

Dwukrotne wyslanie polecenia do modemu zrywa lacznosc

bez czekania na potwierdzenie.

F (300)    [1-15] [x 1sek] lub opcjonalnie:

[16-65535] [x 10ms]  FRACK - Czas oczekiwania na odpowiedz po wyslaniu

pakietu. Po uplynieciu tego czasu pakiet nadawany jest

ponownie (np. pakiet wywolania SABM). Czas ten jest rowniez

wykorzystywany do obliczania czasu TIMEOUT wg wzoru:

TIMEOUT [sek] =Czas F [sek] x (2 x liczba digipeaterow +1).

G             [0] W trybie HOST sluzy do odbioru informacji z modemu.

[1] W trybie HOST pobiera link-status.

I          [call] Ustala wlasny znak wywolawczy.

JHOST (0)     [0] Ustawienie trybu TERMINAL MODE.

[1] Ustawienie trybu HOST MODE.

L          [0-20] Komenda sluzy do wyswietlenia statusu pojedynczego kanalu

lub wszystkich razem lacznie.

Informacja zawiera trase lacznosci, liczbe odebranych

pakietow a jeszcze nie wyswietlonych, liczbe ramek do

nadania a jeszcze nie wyslanych, liczbe ramek

niepotwierdzonych itd.

M    [NIUSC+-]   Typy monitorowanych ramek:

N - wylaczenie monitorowania.

I - numerowane ramki informacyjne (I).

U - nienumerowane ramki  (UI) - beacony, ramki unproto.

S - ramki 'supervisory' (sterowanie siecia).

C - ramki connect

+ - lista (max 8) stacji monitorowanych.

- - lista (max 8) stacji nie monitorowanych.

N (10)    [0-127] RETRY - liczba powtorek wyslania pakietu;    0 - do skutku.

O (2)       [1-7] MAXFRAME - liczba ramek jednorazowo potwierdzanych.

P (64)      [8-255] Wartosc obowiazujaca gdy wylaczona jest procedura DAMA.

Wartosc PERSISTENCE - sluzy do bardziej rownomiernego

(sprawiedliwego) dostepu stacji do kanalu lacznosci.

W momencie zwolniena kanalu przez pracujaca stacje losowana

jest liczba z zakresu 0-255 i porownywana z PERSISTENCE.

Gdy wylosowana wartosc jest mniejsza wlaczane jest

nadawanie, gdy wieksza program odczekuje pauze SLOT TIME

(ustawiona poleceniem W) i proces powtarza sie.

QRES              Restart programu i ustawienie trybu TERMINAL MODE.

R (0)         [0] Retransmisja pakietow (digipeater) wylaczony.

[1] Wlaczony.

S (0)      [0-20] Wybor kanalu;    0 - unproto (monitora).

T (30)    [0-127] x 10ms TXDELAY - czas od wlaczenia PTT do wyslania pakietu.

U (1)    [0]      CTEXT - wysylanie tekstu powitalnego wylaczone.

[1]      CTEXT - wysylanie wlaczone.

[1][txt] Zaladowanie CTEXT do modemu i wlaczenie wysylania.

V (2)         [1] Protokol nr 1 inicjujacy polaczenie.

[2] Protokol nr 2 inicjujacy polaczenie.

W (10)    [0-127] x 10ms SLOT TIME  (opis komendy P).

X (1)         [0] Wlaczenie PTT zabronione.

[1] Dozwolone.

Y (20)     [0-20] Maksymalna liczba rownoleglych polaczen (kanalow).

@A1 (7) [0-65535] Wartosc SRTT gdy RTT ustawiony

(SRTT'=(A1*SRTT+RTT)/(A1+1)).

@A2 (15)[0-65535] Wartosc SRTT gdy RTT wylaczony

(SRTT'=(A2*SRTT+RTT)/(A2+1)).

@A3 (2)    [2-16] Wartosc timera T1 (T1=A3*SRTT)

@B                Pokazuje aktualna liczbe wolnych buforow.

@C (0)               [0] Softwarowa blokada szumu (DCD) wylaczona.

[1-63] Szbkosc otwierania softwarowej blokady szumu (typ 25).

@D (0)        [0] Praca dupleksowa HDLC-portu zabroniona.

[1] Dozwolona.

@I (60)       [0] Wysylanie ramki IPOLL (sprawdzajacej lacze) wylaczone.

[1-256] Maksymalna dlugosc ramki IPOLL.

@L   Port:Call... Wlaczenie link-listy (max 8 pozycji).

'-' Zerowanie link-listy.

@S                Pokazuje biezacy link-status.

@ST           ,_, Pokazuje status dla danego portu.

Ustawienie statusu na danym porcie.

@T2 (100) [0-255] x 10ms RESPTIME - czas od odebrania pakietu do

wyslania potwierdzenia.

@T3 (18000)[0-32767] x 10ms LINKTIME - czas po ktorym sprawdzane jest lacze

gdy nie bylo w miedzyczasie wymiany informacji.

@T4 (10)[0-65535] x 10ms timer T2 dla protokolu DAMA.

@TA (3) [0-65535] x 10ms TAIL - czas od zakonczenia nadawania pakietu do

wylaczenia PTT.  Wymagany jest dla modemow budowanych w

oparciu o uklady AM7911, TCM3105 i wiaze sie z opoznieniem

sygnalu wprowadzanym przez te uklady. Modemy budowane w

oparciu o XR2206 nie wymagaja takiego opoznienia i nalezy

ustawic @TA=0 co przyspiesza nieco prace.

@U (1)        [0] Ramki UNPROTO (kanal monitora) beda nadawane bez POLL.

[1] Ramki UNPROTO z POLL.

@V (0)        [0] Sprawdzenie znaku wywolawczego zabronione.

[1] Dozwolone.

Parametry podane w nawiasach "( )" sa ustawiane domyslnie w momencie ladowania

emulatora gdy nie podano innych.

Nawiasy "[ ]" zawieraja zakresy dopuszczalnych parametrow.

<--x-->

# Automatyczna praca programem packet-radio SP

===================================================

na IBM XT/AT wg SP9AUV

======================

Program SP ma bardzo ciekawa mozliwosc pracy automatycznej polegajaca

na tym, ze moze sam nawiazac kontakt z odleglym BBS-em nawet poprzez siec

NOD-ow lub digipiterow i zaladowac na niego zbior prywatny lub biuletynowy

oraz pobrac z niego listing oraz dowolne zbiory. Rozpoczecie takiej pracy moze

odbyc sie na zlecenie operatora natychmiast po podaniu zlecenia DO (rob) albo

o wyznaczonej porze podanej w zbiorze AT.SP. Nawiazanie takiego polaczenia

jest mozliwe ze stacja ktora po kazdym wykonaniu polecenia zglasza sie ponownie

taka sama linia zgloszenia np. :

- SP9ZDN BBS (A,B,C,F,G,H,I,J,K,L,N,O,R,S,T,U,V,W,X,Y,?) >

lub

SP9ZDN BBS>

BBS-y najbardziej nadaja sie by wspolpracowac z nimi w sposob automatyczny bez

naszego udzialu o oznaczonej godzinie w porze najmniejszego ruchu.

By program sam sie polaczyl z BBS-em nalezy go najpierw nauczyc sciezki dostepu

do wymaganej stacji t.j. przez jakie nody lub digipitery musi sie laczyc by

osiagnac zadana stacje. Dokonuje tego operator jednorazowo laczac sie z

wymagana stacja recznie. Wczesniej nalezy podac komende LEARN (ucz sie) a potem

polaczyc sie z zadana stacja wydajac komendy kolejno laczenia sie z NOD-ami lub

poprzez digipitery az do osiagniecia koncowej stacji. Po zgloszeniu sie stacji

koncowej nalezy ponownie podac komende LEARN. Na ekranie pojawi sie komunikat

w postaci tekstu oznaczajacego umowny zapis sciezki do stacji koncowej ktory

nalezy zatwierdzic Y-Yes. Zostanie wtedy zapisany w zbiorze PATHLIST.SP ten

umowny zapis sciezki i od tego momentu program jest nauczony jak sie polaczyc

z ta stacja.

Nastepnie nalezy przygotowac dowolnym edytorem tekstowym zbior tekstowy gdzie

zostana zapisane komendy jakie ma wykonac BBS. Jest to tzw. skrypt rozkazowy

DO (rob). Sposob zapisu najlepiej przedstawie na przykladzie. Zbior moze miec

dowolna nazwe chociaz dla porzadku najlepiej nazwac go znakiem stacji z

rozszerzeniem DO. I tak przykladowy zbior SP9ZDN.DO moze wygladac jak nizej

(znak "#" w tym zbiorze na poczatku linii oznacza ze dana linia jest tylko

komentarzem i nie bierze udzialu w procesie interpretacji):

!SP9AUV

# wlasny znak - nie jest potrzebny

SP9ZDN

# Znak stacji docelowej z ktora nalezy nawiazac connect

- SP9ZDN BBS (A,B,C,F,G,H,I,J,K,L,N,O,R,S,T,U,V,W,X,Y,?) >

# zgloszenie gotowosci BBS-a po wykonaniu kazdej komendy

RM

# Odczytanie moich listow prywatnych

LL 100

# Podanie komendy listowania ostatnich 100 wiadomosci

- !!!.\SVP\SP9FBT.LST

# Nadanie do SP9ZDN zbioru SP9FBT.LST z katalogu SVP np-listu prywatnego

R 2453

# odczyt biuletynu nr.2453 z BBS-a

B

# Pozegnanie z BBS-em i rozlaczenie - niekonieczne bo i tak SP

# przerywa je jesli wystapi koniec zbioru

Wyjasnienia wymaga komenda !!!.\SVP\SP9FBT.LST. Powoduje ona nadanie zbioru

SP9FBT.LST umieszczonego w katalogu SVP (zwracam uwage na kropke przed SVP

oznaczajaca adresowanie od katalogu biezacego) ktory moze byc listem prywatnym

do zaladowania na BBS a powinien wygladac nastepujaco:

#

# SP SP9FBT

# Witam !

# Witam Jurku i pozdrawiam

#        Vy 73

# /EX

#

1-sza linia jest rozkazem Send private

2-ga linia jest tytulem wiadomosci (subject)

Nastepnie jest podana zawartosc listu w dowolnej ilosci linii.

Ostatnia linia /EX musi byc koniecznie podana by zbior zostal zapisany na

dysku w BBS-ie. Nie mozna tu podac znaku CTRL-Z uzywanego w recznym prowadzeniu

connectu.

W powyzszym liscie 2-ga linia Witam ! jest nadawana nie czekajac na zaproszenie

BBS-a do podania tytulu a sam tekst takze jest nadawany bez zaproszenia do

podawania tresci listu. Programy BBS-ow sa odporne na takie dzialanie

i przyjmuja tak nadany zbior.

Teraz mozemy zainicjowac prace automatyczna podajac rozkaz DO (rob) z

klawiatury w postaci 'DO' SP9ZDN.DO. Spowoduje to iz program polaczy sie ze

stacja SP9ZDN i wykona wszystkie rozkazy umieszczone w skrypcie rozkazowym

SP9ZDN.DO a nastepnie sie rozlaczy. Operator moze isc sobie w tym czasie na TV

- hi.

Wszystko co zostanie nadane i odebrane przez nasza stacje zostanie zapisane w

zbiorze tekstowym o nazwie przyporzadkowanej czasowi i dacie : MMDDHHmm.Dxx

gdzie:  MM - miesiac    DD - dzien   HH - godzina   mm - minuta

xx - numer kanalu logicznego

Co zrobic by program polaczyl sie sam z BBS-em np. w nocy w chwilach

najmniejszego ruchu bez naszego udzialu. W tym celu nalezy zalozyc zbior AT.SP

gdzie nalezy wpisac linie zawierajaca:

- HH:MM:nazwa skryptu (zbioru) DO

gdzie: HH - godzina  MM - minuta rozpoczecia polaczenia.

Czas musi byc podany dwucyfrowo a takze musi byc podawany wg przyjetej zasady

wskazywania go w linijce statusowej po uruchomieniu programu (roznica do czasu

GMT zadeklarowana w config) a nie wg local time, np:

02:05:SP9ZDN.DO

oznacza to ze program bedzie laczyl sie codziennie o godz.02:05

Zbior AT.SP moze zawierac maksymalnie do 40 linii. W  zbiorze tym mozna takze

uzywac komend wydawanych w programie po nacisnieciu klawisza ESC. W zbiorze

AT.SP komende taka nalezy poprzedzic symbolem * np. 01:00:*QRT co spowoduje

zakonczenie pracy programu codziennie o godzinie 01:00.

Nalezy pamietac iz po wykonaniu zadania nalezy w dniu nastepnym skasowac dana

linie ze zbioru AT.SP by program w dniu nastepnym (za 24 godziny) nie wykonal

ponownie skryptu rozkazowego (o ile komputer jest wlaczony i uruchomiony

program SP).

-------------------------------------------------------------------------------

Za ewentualne bledy lub braki serdecznie przepraszam.

Jezeli masz informacje lub poprawki ktore moglyby uzupelnic lub poprawic

ten opis, to prosze Cie wyslij je pod jeden z podanych adresow:

ax25     SQ3DZO@SR3BBS.PO.POL.EU

amprnet  SQ3DZO@POZNAN.AMPR.ORG

73  de Raul SQ3DZO

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------### KONIEC ###---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------